# Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций

Озоновый центр

М. Аманалиев, Ш. Ильясов, Н. Мырсалиев

Сохранение озонового слоя:

вклад индустрии туризма и отдыха

Бишкек, 2004

УДК

ББК

К -

Аманалиев М.К., Ильясов Ш.А., Мырсалиев Н.

«Сохранение озонового слоя: вклад индустрии туризма и отдыха», 2004, 55 стр.

ISBN

В брошюре в простой и доступной форме даны основные сведения о проблеме сохранения озонового слоя. Объяснены причины необходимости сохранения озонового слоя и какие следствия могут возникнуть при его разрушении. Описания пути решения этой проблемы, вопросы снижения отрицательных последствий, рациональной практики использования озоноразрушающих веществ. Брошюра предназначена в первую очередь для работников сферы гостиничного и туристического бизнеса. Тем не менее, она может быть интересной и полезной всем интересующимся проблемой сохранения озонового слоя.

К											ББК

ISBN									 Озоновый центр

Вступительное слово

Выбросы химических веществ, произведенные человеком и известные под названием озоноразрушающие вещества (ОРВ), способствуют разрушению стратосферного озона, который защищает жизнь на земле от вредного воздействия ультрафиолетового излучения солнца. Разрушение озонового слоя также оказывает воздействие на сельское хозяйство, здоровье людей и экосистемы во всем мире.

Для разрешения этой проблемы мировое сообщество приняло Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 г.). Этот протокол является международным договором, который требует от стран прекратить производство и потребление хлорфторуглеродов (ХФУ) и других ОРВ в соответствии с указанными сроками. Для целей обеспечения финансовой и технической помощи развивающимся странам в деле ограничения ОРВ был образован Многосторонний фонд.

В гостиничном бизнесе и секторе туризма ОРВ применяются в холодильных установках, используемых для хранения продуктов питания, и минибарах, системах кондиционирования в комнатах отдыха и общественных местах, аэрозолях в чистящих средствах, огнетушителях и матрасах, произведенных на основе пеноматериалов. Если Ваше заведение использует такие химические вещества, Вы и Ваши сотрудники можете внести свой вклад в решение глобальной проблемы сохранения озонового слоя.

Туристический бизнес в целом осознает, что здоровая окружающая среда определяет его процветание. Многие гостиницы и центры отдыха выполняют программы в области сохранения окружающей среды и получают существенные выгоды от этих усилий. Тем не менее, в данном секторе хозяйствования до сих пор не уделялось должного внимания использованию ОРВ. Настоящее руководство предназначено для заполнения данного пробела с помощью:

- объяснения того, почему нам нужно беспокоиться о разрушении озонового слоя;

- описания того, как следует подойти к данной проблеме;

- предоставления информации о том, как можно избежать и снизить последствия процесса применения ОРВ;

- предоставления примеров из «лучшей практики» для того, чтобы показать, какие шаги для защиты озонового слоя выполняют отдельные предприниматели в области туризма.

Технологии и химические вещества, которые не способствуют разрушению озонового слоя, является доступным для всех. Также известна и широко применяется практика правильного обслуживания оборудования и навыки, помогающие снизить выбросы ОРВ. Переход на новые технологии и необходимое обучение поможет Вашему предприятию улучшить операционную эффективность, снизить затраты в среднесрочной перспективе, а также улучшить свой имидж на рынке услуг. Внедрение озонобезопасных технологий, которые не разрушают озоновый слой в работу предприятий даже на этапе планирования и строительства поможет сохранить время и деньги впоследствии.

Настоящее руководство разработано для менеджеров и работников, занятых в туристическом бизнесе. Хотя данная брошюра адресована в основном предприятиям малого и среднего бизнеса в развивающихся странах, она в равной степени может найти применение в любом бизнесе любого государства, как развитого, так и развивающегося. В дополнение ко всему, руководство может заинтересовать заведения коммерческого характера, включая пансионы, гостиницы, торговые центры, офисные здания и спортивные арены. Данное руководство также предоставляет необходимую информацию для дизайнеров зданий.

Эта брошюра была подготовлена Озоновым центром Кыргызстана на основании разработок Программы действий по озону ЮНЕП при поддержке Многостороннего фонда в качестве части услуг по обмену информацией, а так же при сотрудничестве с Программой по туризму ЮНЕП, которая уже способствовала изданию двух публикаций по экологическому менеджменту в секторе туризма.

# Раздел I: Озоновый слой

Что такое озоновый слой?

Озон представляет собой естественно существующий в природе газ, состоящий из трех атомов кислорода. Около 90 процентов всего озона находится в верхнем слое атмосферы (стратосфера) на высоте 12-50 км над поверхностью земли. Именно этот озон и создает так называемый «озоновый слой».

Вместе с озоном в нижних слоях атмосферы, озоновый слой действует как гигантский зонтик, поглощающий неблагоприятное ультрафиолетовое излучение (УФИ) солнца, предотвращая его проникновение до поверхности земли. Без наличия такого зонтика жизнь на земле была бы невозможна.

Почему озоновый слой находится под угрозой?

При выбросах в нижние слои атмосферы, некоторые химические вещества, содержащие хлор и бром в конечном итоге попадают в высшие слои атмосферы, включая стратосферу. Хотя такие химические вещества стабильны в нижних слоях, они распадаются в более активные формы соединений хлора и брома в стратосфере под воздействием ультрафиолетового излучения. Эти активные вещества затем принимают участие в серии цепных реакций, ведущих к разрушению озона (см. иллюстрацию).

Какие химические вещества разрушают озоновый слой?

Вещества группы хлорфторуглеродов (ХФУ) являются наиболее известными озоноразрушающими химическими веществами. Они были впервые получены в 1928 г. Из-за неспособности к воспламенению и низкой токсичности, а также высоких технологических характеристик они применялись в холодильных установках и кондиционерах воздуха, аэрозольных баллончиках, в качестве пенообразующих агентов при производстве пен и реагентов для чистки электронного оборудования.

Вещества группы гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) были разработаны в качестве замены для хладагентов и пенообразующих агентов, основанных на ХФУ. Хотя они и являются менее разрушительными по сравнению с ХФУ, озоноразрушающая способность (ОРС) этих химических веществ все же очень высока при долгосрочном применении.

Двумя другими веществами, содержащими хлор и имеющими высокую ОРС, являются растворители для очистки металлов – тетрахлорид углерода и метил хлороформ (1,1,1-трихлорэтан).

Какая разница существует между озоновым слоем и приземным озоном?

Если стратосферный озон защищает землю от вредного излучения солнца, приземный озон является загрязнителем, так как его наличие обусловлено сжиганием горючего топлива и биомассы. Приземный озон является компонентом смога в городах, и может вызвать проблемы для органов дыхания.

Основными веществами, содержащими бром, являются галоны. Они используются в оборудовании, предназначенном для тушения пожаров. Некоторые галоны имеют ОРС, в 10 раз превышающую ОРС у наиболее активных ХФУ.

Другим веществом, имеющим высокую ОРС, является бромистый метил, который, в основном, применяется для фумигации в сельском хозяйстве.

Эти химические вещества известны как озоноразрушающие вещества. Они могут быть определены следующим образом:

- по торговым наименованиям (Фреон - FREON™);

- по коду хладагента (ХФУ-113 или Р-12);

- по своему химическому наименованию (1,1,1-трихлортрифторэтан).

Дополнительная информация по наименованиям ОРВ приводится в разделе V.

Что такое озоноразрушающая способность (ОРС)?

ОРС используется для измерения способности вещества разрушать озоновый слой. Она зависит от длительности жизни вещества в атмосфере, его устойчивости, способности вступления в реакцию, а также содержания озоноразрушающих элементов – хлора и брома. Все значения ОРС выражаются в качестве отношения к основному значению, равному 1, соответствующему ОРС ХФУ-12.

Каковы результаты воздействия процесса разрушения озонового слоя?

Чем тоньше озоновый слой, тем больше УФИ типа Б достигает поверхности земли. Это приводит к значительному воздействию на здоровье человека, сельское хозяйство и экосистемы в целом. Виды воздействия:

- кожа человека: больше солнечных ожогов и случаев заболевания раком кожи;

- глаза человека: больше случаев заболевания катарактой, снежной слепотой и другими хроническими глазными болезнями;

- иммунная система: пониженная сопротивляемость у людей и животных к воздействию инфекций и болезней, включая рак и аллергию, а также малярию, лейшманиоз и герпес, при которых основной защитной системой организма является кожный покров;

- растения: уменьшение в размерах, пониженная урожайность, потенциальное снижение питательной ценности, необходимость поиска видов растений, устойчивых к УФИ типа Б;

- естественные экосистемы: видоизмененные формы растений и изменения в составе баланса между конкурирующими видами растений; животными, питающимися этими растениями; патогенные организмами и вредителями;

- морская среда: пониженное воспроизводство фитопланктона, зоопланктона, мальков рыб, крабов и креветок, что в свою очередь угрожает всей морской среде и понижает продуктивность рыбных ресурсов;

- материалы, произведенные человеком: ускоренная деградация определенных материалов, включая многие виды краски и пластика;

- повышенное глобальное потепление и изменение климата.

Пример усиленного воздействия повышенного уровня УФИ типа Б на жизнь на земле приводится ниже.

За последние 20-30 лет в атмосферу земли попало достаточное количество ОРВ, которое способно нанести значительный ущерб озоновому слою. Самое значительное разрушение озонового слоя ожидается в последующие несколько лет. Над северными средними широтами общие потери озона на уровне 12-13% приходятся на зимний и весенний периоды, в то время, как 6-7% потерь ожидается в летний и осенний периоды. Над южными средними широтами общие потери озона будут составлять около 11% на протяжении всего года.

Туристический сектор применяет ОРВ во многих сферах, и поэтому должен являться частью процесса, направленного на приостановление разрушения озонового слоя.

Основные воздействия повышенного уровня УФИ в результате нарушения озонового слоя (рисунок)

# Каков же ответ международного сообщества на данную угрозу?

Когда первые доказательства наличия озоновой «дыры» над Антарктикой были опубликованы в 1985 г., все нации, обеспокоенные нависающим кризисом, вызванным искусственным «истощением» озонового слоя, инициировали начало всемирным переговорам, которые привели к принятию в сентябре 1987 г. Монреальского протокола по веществам, которые разрушают озоновый слой. Данный протокол определяет основные ОРВ и устанавливает график сокращения их производства и потребления, а также правовую основу для действий такого характера.

Протокол был введен в силу в январе 1989 г. Он требует от сторон сократить и затем прекратить производство и потребление ОРВ посредством разработки химических заменителей, альтернативных производственных процессов, рециркуляции, процедур извлечения и уничтожения веществ. В настоящее время около 190 стран, из которых две трети является развивающимися странами, ратифицировали протокол. Кыргызская Республика ратифицировала Венскую конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 15 января 2000 г. В 2002 г. Правительством республики была утверждена Государственная программа по прекращению использования озоноразрушающих веществ.

Начальный вариант Монреальского протокола установил меры контроля за 8 ОРВ, известными под названием «регулируемые вещества», в которые вошли 5 ХФУ и 3 галона.

На дальнейших встречах, проведенных в Лондоне в 1990 г., Копенгагене в 1992 г., Монреале в 1998 г. и Пекине в 2000 г. меры по контролю были усилены и в своем настоящем виде требуют от развитых стран прекратить использование и производство 15 ХФУ, 3 галонов, 34 ГХФУ, тетрахлорида углерода и метил хлороформа. На 7-ой встрече сторон в Вене в 1995 г. был согласован более продолжительный график сворачивания 40 ГХФУ, ведущий к полному прекращению их производства и потребления. В список регулируемых веществ был также добавлен бромистый метил (см. раздел V).

Протокол установил особые условия для развивающихся стран, ввиду их потребностей в экономическом развитии и сравнительно низком использовании ХФУ, давая возможность использовать дополнительные 10 лет для выполнения требуемого снижения и окончательного прекращения производства и потребления ОРВ. К тому же, протокол предоставляет техническую и финансовую помощь посредством «Многостороннего фонда» таким странам, которые определяются в качестве стран «статьи 5» (см. раздел V).

Более 600 млн. долл. США были выделены для стран статьи 5 в сентябре 1997 г. Такая помощь достигла 1 млрд. долл. США к концу 1999 г. Данные средства идут от развитых стран (т.е. стран, не относящихся к статье 5). В результате данной помощи, использование 20 тыс. т ОРВ в год было прекращено в развивающихся странах на основе выполнения проектов в рамках Многостороннего фонда. В будущем дополнительно около 80 тыс. т ОРВ будут сокращены при одобрении и выполнении последующих проектов. В дополнение ко всему, фонд поддержал подготовку национальных планов по прекращению ОРВ и образованию Национальных органов по озону (НОО) в 90 странах статьи 5. В сферу ответственности НОО входит выполнение мониторинга проектов Многостороннего фонда в своих странах, а также оказание содействия сектору экономики (включая туристический сектор) в деле прекращения производства и потребления ОРВ. Вам необходимо связаться с местным НОО для получения информации о возможных видах помощи.

Стороны протокола достигли соглашения в деле снижения и прекращения использования ОРВ даже до наличия заменителей и альтернативных технологий. Такая стратегия явилась успешной. Она обеспечила благоприятные условия для промышленного сектора в деле разработки альтернативных веществ и технологий для большинства типов ОРВ. В результате ХФУ, галлоны, тетрахлорид углерода и метил хлороформ уже были ограничены в развитых странах, а скорость роста содержания ХФУ и метил хлороформа в атмосфере снизилась. Такая положительная тенденция продолжится в будущем, если все больше и больше частных предприятий в странах статьи 5, таких как наша, будут присоединяться к процессу ограничения ОРВ.

Начиная с 1991 г., Программа действий по озону ЮНЕП в Париже способствовала укреплению потенциала Национальных органов по озону (НОО) и промышленного сектора в развивающихся странах для принятия согласованных решений по вариантам действий политического и технологического характера, для приведения в результате к экономически эффективному поэтапному сворачиванию ОРВ с минимальным внешним вмешательством. Программа обеспечивает такие целевые группы необходимой помощью и спектром услуг, включая обмен информацией, обучение, администрирование сетью должностных лиц по вопросам озона, помощь в деле выполнения государственных программ и проектов институционального укрепления.

# Причины, по которым туристический сектор должен быть озабочен проблемами сохранения озонового слоя

Деятельность туристического сектора имеет значительное воздействие на окружающую среду. Все начинается с новых бизнес проектов, и продолжается во время текущей деятельности. Предприятия туристического направления потребляют большое количество энергии и воды, производят значительные объемы отходов, выбросов и сбросов. Однако часто не принимается во внимание, что они также потребляют ОРВ и способствуют их выбросам.

Секторы холодильной техники, кондиционирования воздуха, пожаротушения, пеноизоляции, растворителей и аэрозольной продукции используют ОРВ, и все это оборудование и средства также находят применение в гостиничной индустрии и туристическом секторе.

Туристический сектор более других заинтересован в защите всемирной окружающей среды. Места, предназначенные для отдыха туристов, имеют в своей основе чистую и здоровую природу, чтобы обеспечить долгосрочность и жизнестойкость своего «продукта». При отсутствии такого качества окружающей среды понятие туризма исчезает. Будущее туризма будет находиться под угрозой до тех пор, пока все виды туристического бизнеса, большие и малые, не предпримут действия для поддержания и улучшения качества нашей природы.

Сами туристы, в особенности те, которые стремятся к наслаждению природой на «открытом воздухе», будут первыми, кто должен заботиться о воздействии избыточной УФИ. И, предпринимая действия по ограничению ОРВ как можно раньше, вы докажете своим клиентам, гостям или другим туроператорам, что вы по-настоящему заботитесь о качестве своих услуг.

Те дни, когда люди принимали солнечные ванны на протяжении достаточно долгого времени, уже закончились в связи с возросшим риском получения вредного воздействия от солнечных лучей. Все это несет в себе серьезные последствия для туристического сектора и сектора гостиничных услуг, а также для туроператоров

Каковы преимущества управления ОРВ?

Существуют веские причины для того, чтобы уделить пристальное внимание процессу ограничения ОРВ на ранней стадии:

- производство ОРВ содержащей продукции далее не может быть разрешено в рамках международных соглашений;

- все страны, которые ратифицировали Монреальский протокол, уже разработали (или разрабатывают), и будут вводит в силу положения по контролю за потреблением ОРВ;

- ОРВ могут стать более дорогими по стоимости, так как существующие запасы снижаются. Будет также трудно найти оборудование и вещества, содержащие ОРВ, перед введением глобального запрета на их потребление;

- альтернативные вещества и технологии, которые наносят меньше вреда окружающей среде, уже появились на рынке, и некоторые из них дешевле или являются энергосберегающими;

- процесс ограничения ОРВ несет в себе финансовые преимущества, которые окупят некоторую часть требуемых инвестиций. Экономия средств возникнет от предотвращения утечек химических веществ и улучшенной энергосберегаемости, которая обеспечивается многими видами альтернативных веществ с нулевой ОРС;

- Ваш рыночный имидж будет улучшаться при информировании клиентов и населения о тех шагах, которые предпринимаются Вами для снижения потребления ОРВ.

Опережающие время решения, действия до момента принятия соответствующих актов и положений, все это делает бизнес эффективным. Для того, чтобы понять все существующие преимущества процесс управления ОРВ лучше всего выполняется в качестве компоненты программы управления качеством окружающей среды. Для получения информации по экологическому менеджменту, рекомендуется ознакомиться с пакетом информации «Действия экологического характера для гостиничных комплексов» и «Изучение правильной практики экологического менеджмента в гостиницах» (см. раздел V).

# Раздел II: ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОРВ?

Программа управления ОРВ представляет собой стратегию по предотвращению и план действий по снижению, замене и прекращению использования ОРВ во всех ежедневных операциях компании. Действия должны выполняться в качестве части стандартных услуг и должно вносить свой вклад в повышение общей операционной эффективности.

# Как потребление ОРВ может быть снижено? Или как его избежать?

Процесс управления ОРВ заключается в следующем:

  Хранение

- меры по «правильному ведению хозяйства» для избежания утечек и потерь существующих ОРВ во время использования и обслуживания оборудования;

- извлечение и повторное использование изначально предусмотренного хладагента после демонтажа оборудования для последующего ремонта.

##   Ретрофит

- перевод существующего оборудования для использования ОРВ с низкой или нулевой ОРС. Это обычно требует замену части существующего оборудования; и/или замены масла; в некоторых случаях представляется возможным произвести замену хладагента без изменения компонентов самой системы.

##   Замещение

- приобретение нового оборудования, которое использует химические вещества с нулевой ОРС, при истечении срока полезной службы или отсутствии необходимых хладагентов на рынке, или же при невозможности проведения ретрофита.

Каким образом ОРВ используются в гостиничной индустрии?

Основными видами применения являются:

### Холодильная техника

Холодильники, минибары, хранилища, холодильные витрины, морозильники, ледогенераторы

### Кондиционирование воздуха в зданиях

Гостиные, места отдыха, залы для проведения встреч и конференций, индивидуальные гостиничные номера

### Кондиционирование на автотранспорте

Мобильные системы кондиционирования в автомобилях и автобусах

### Химчистка и обезжиривание

Растворители, используемые при сухой очистке, и другие виды применения

### Аэрозольная продукция

Средства для очистки пятен, ванной комнаты, туалета и различных поверхностей, клеящие вещества, инсектициды и пестициды

### Пены

Упаковка продуктов питания, контейнеры и корзины, изоляция для труб, подушки для диванов и расслабления шейной части позвоночника, постельные принадлежности, внутренний слой ковровых покрытий, внутренняя отделка машин и автобусов, защитная упаковка для различных товаров

### Огнетушители

Стационарные и переносные средства для тушения пожаров

Примеры торговых наименований, под которыми ОРВ продаются на рынке, приводятся в списке в разделе V.

Холодильная техника

ХФУ, основные озоноразрушающие вещества, используются в качестве хладагентов в бытовых и коммерческих холодильниках, хранилищах, ледогенераторах и минибарах.

Холодильная техника: применение в гостиничном бизнесе

Хранение напитков, холодильные витрины, морозильники, ледогенераторы, минибары и торговые автоматы

Большая часть коммерческого холодильного оборудования содержит ХФУ-12. Некоторые типы оборудования также используют Р-502, который был разработан и введен в использование в 1960-х гг. Наиболее распространенные ХФУ содержащие хладагенты и их заменители приведены ниже.

### Таблица 1. Распространенные хладагенты

| Символ | Хладагент* | Название/состав | ОРС** |
| --- | --- | --- | --- |
| ХФУ-11 | Р-11 | трихлорофторометан | 1 |
| ХФУ-12 | Р-12 | дихлорфторметан | 1 |
| ХФУ-114 | Р-114 | 1,2-дихлортетрафторэтан | 1 |
|  | Р-500 | Смесь ХФУ-12 и ГФУ-152а | 0.74 |
|  | Р-502 | Смесь ГХФУ-22 и ХФУ-115 | 0.34 |

* номенклатура хладагента установлена Американским обществом инженеров по нагревательным устройствам, системам охлаждения и кондиционирования воздуха (ASHRAE);

** Озоноразрушающая способность приведена относительно ХФУ-12.

### Таблица 2. Основные заменители хладагентов

| Символ | Хладагент* | Название/состав | ОРС** |
| --- | --- | --- | --- |
| ГХФУ-22 | Р-22 | Хлордифторметан | 0.05 |
| ГХФУ-123 | Р-123 | 2,2-дихлор-1,1,1-трифторэтан | 0.020 |
| ГФУ-134а | Р-134а | 1,1,1,2 тетрафторэтан | 0 |
|  | Р-401а | Смесь ГХФУ 22/124 и ГФУ-152а (53/34/13 вес %) | 0.036 |
|  | Р-401б | Смесь ГХФУ 22/124 и ГФУ-152а (61/28/11 вес %) | 0.040 |
|  | Р-402а | Смесь ГХФУ-22, ГФУ 125 и пропана (38/60/2 вес %) | 0.021 |
|  | Р-402б | Смесь ГХФу-22, ГФУ 125 и пропана (60/38/2 вес %) | 0.033 |
|  | Р-404а | Смесь ГФУ 125/134а/143а (44/4/52 вес %) | 0 |
|  | Р-406а | Смесь ГХФУ 22/142б и изобутана (55/41/4 вес %) | 0.057 |
|  | Р-407а | Смесь ГФУ 32/125/134а (20/40/40 вес %) | 0 |
|  | Р-407с | Смесь ГФУ 32/125/134а (23/25/52 вес %) | 0 |
|  | Р-408а | Смесь ГХФУ-22 и ГФУ 125/143а (47/7/46 вес %) | 0.026 |
|  | Р-409а | Смесь ГХФУ 22/124/142б (60/25/15 вес %) | 0.048 |
|  | Р-507 | Смесь ГХФУ-125 и ГФУ-142а (50/50 вес %) | 0 |
|  | Р-717 | Аммиак | 0 |
|  | Р-600а | Изобутан | 0 |
|  | Р-290 | Пропан | 0 |

* номенклатура хладагента установлена Американским обществом инженеров по нагревательным устройствам, системам охлаждения и кондиционирования воздуха (ASHRAE);

** Озоноразрушающая способность приведена относительно ХФУ-12.

Современное оборудование, не использующее ОРВ, применяет ГФУ-134а или смеси гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и/или гидрофторуглеродов (ГФУ). ГХФУ являются переходным решением (хотя и тем, которым можно пользоваться многие годы в развивающихся странах), а вещества группы ГФУ имеют нулевую ОРС, что более приемлемо для долгосрочного замещения старых веществ. График ограничения производства и потребления веществ группы ГХФУ и других ОРВ может быть найден в разделе V.

### Варианты действий

 Хранение

Ранее выпуск хладагентов в атмосферу во время проведения ремонта или обслуживания оборудования являлся стандартной практикой. С возникновением необходимости ограничения воздействия выбросов на окружающую среду консервация хладагента стала являться основным вопросом при разработке систем, их монтаже и обслуживании.

Значительный прогресс был достигнут в использовании углеводородов как в чистом виде, так и в смесях (в основном, пропан и изобутан). Данная технология в настоящее время широко используется в бытовых холодильниках, а также обещает большие перспективы для коммерческого оборудования.

Консервация хладагента подразумевает под собой три основных элемента:

- правильная конструкция и монтаж нового оборудования для избежания утечек;

- усиление системы для предотвращения утечек в существующем оборудовании и снижения эмиссий при дальнейшем использовании ХФУ или ретрофите оборудования для использования в будущем веществ групп ГХФУ или ГФУ;

- улучшенная практика обслуживания оборудования, включая извлечение хладагента, что позволяет обеспечить продолжительное функционирование системы и снижает необходимость проведения «дозаправки»

Лучшим решением, принимая во внимание экологический и предпринимательский аспекты, в краткосрочной перспективе является проведение сервисного обслуживания и ремонта оборудования обученным персоналом, который осведомлен о том, как предотвратить потери при проведении обслуживания и повторно использовать хладагенты. Специально предназначенное оборудование для извлечения хладагентов должно использоваться для того, чтобы избежать потерь веществ. До тех пор, пока ваши сотрудники или вы не наберетесь достаточного опыта использования современных методик обслуживания, ремонт оборудования должны проводить профессиональные инженеры. Экономия на приобретении химических веществ и продолжающаяся работа оборудования должны перекрыть стоимость его обслуживания.

Регулярные проверки на предмет утечек в системе во время ее работы поможет обеспечить консервацию существующих хладагентов и избежать необходимости пере- или дозаправки. Проверки должны проводиться с использованием электронных средств - течеискателей. Тем не менее, способ обмыливания также испытан многолетним опытом и отлично срабатывает. Утечки могут быть обнаружены путем нанесения мыльной воды на змеевик холодильной установки и ее трубы (на месте утечек образуются пузыри).

Если Вы работаете с оборудованием, которое содержит ОРВ, Вы должны знать, что замещение хладагентов может явиться более трудным и дорогостоящим процессом при условии поэтапного ограничения потребления таких химических веществ.

Если вы используете хладагенты с низкой или нулевой ОРС, убедитесь в том, что оборудование проходит регулярное техническое обслуживание для предотвращения утечек. Использование жесткой практики обслуживания оборудования поможет избежать необходимости «дозаправки» или перезаправки хладагента в течение срока полезной службы оборудования.

Совет: определение ОРС и потенциала глобального потепления (ПГП)

Некоторые из хладагентов заменителей являются «парниковыми газами», которые способствуют глобальному потеплению. Большая часть такого воздействия от применения холодильного оборудования и кондиционеров, приходится, тем не менее, на СО2, который вырабатывается во время производства электрической энергии, необходимой для их функционирования. При выборе альтернативного хладагента вам необходимо оценить его ОРС, ПГП и энергоэффективность для снижения воздействия оборудования на разрушение озонового слоя и изменение климата. Это также будет иметь прямое воздействие на счета, получаемые вами за потребление электроэнергии. Таким образом, следует обеспечить соответствующий баланс, который является фактором, определяющим выбор альтернативного вещества.

### Рециркуляция

Хладагенты, изъятые из системы, могут быть возвращены в ту же самую систему по завершении процедуры обслуживания. В случаях, где оборудование должно быть замещено, хладагент должен подлежать хранению для повторного использования в другом оборудовании на том же предприятии, либо передан в центр по рециркуляции для использования в другом месте. Таким образом, химическому веществу может быть найдено максимально полезное применение. Возможно, возникнет необходимость провести обработку хладагента до его использования в другой системе, чтобы обеспечить отсутствие избыточного количества загрязнителей, способных затруднить работу альтернативного оборудования.

Всегда избегайте присутствия смесей различных хладагентов в системе во время проведения операций по обслуживанию.

###  Ретрофит

В случаях, если начальный хладагент невозможно приобрести, или он же слишком дорого стоит для проведения «дозаправки», существует возможность заменить химическое вещество альтернативным без полной замены самого оборудования (см. Таблицу 2 выше).

Некоторые из технологий ретрофита могут потребовать замены компонентов оборудования и/или изменения типа используемого масла. Обращайтесь к своим поставщикам для разработки программ замещения или ретрофита своего оборудования.

###  Замещение

Если срок полезной службы вашего оборудования подходит к концу или же альтернативные хладагенты не работают в существующих установках, вам необходимо рассмотреть вариант приобретения нового оборудования, работающего на альтернативных хладагентах. Проверьте их доступность на рынке, а также стоимость веществ с нулевой или низкой ОРС (к примеру, ГХФУ). Планируйте все заранее, чтобы Вам не пришлось заменять все оборудование одновременно. В данном конкретном случае Вы можете распределить расходы на более долгий период времени в зависимости от доступности хладагентов на местном рынке и графиков их поэтапного ограничения.

#### Системы, основанные на поглощении паров

Некоторые холодильные системы не основываются на механических компрессорах и ХФУ для прохождения цикла охлаждения, а на системе, которая зависит от электронагрева и такого газа, как аммиак. Такие системы поглощения паров работают гораздо тише по сравнению с обычными холодильниками, и, зачастую, используются в небольшом оборудовании – минибарах. Они предлагают хорошую альтернативу оборудованию, работающему на ХФУ, когда возникает необходимость в его замене. Тем не менее, они менее эффективны по производительности по сравнению с современным оборудованием, основанным на цикле сжатия веществ группы ГФУ.

Системы кондиционирования воздуха в зданиях

В современных зданиях используется два типа систем кондиционирования.

Системы кондиционирования в зданиях: виды применения в гостиничном бизнесе

Залы для проведения встреч и конференций, отдельные комнаты, основные помещения для отдыха.

Системы охлаждения, использующие воздух

Такие системы включают канализированные и не канализированные сети, «индивидуальные» кондиционеры, а также коммерческие с ограниченной и неограниченной областью действия автономные кондиционеры, которые работают на основе охлаждения и регулирования влажности воздуха, переносимого вентилятором. Большая часть из таких систем использует ГХФУ-22 в качестве хладагента.

Системы охлаждения, использующие воду

В таких системах используется охлажденная вода или смесь воды, гликоля и рассола, которые затем закачиваются через теплообменник в систему обработки воздуха для охлаждения и осушения воздуха. До недавних пор в больших центробежных чиллерах использовались ХФУ-11 и ХФУ-12. В настоящее время в таких устройствах с компрессорами центробежной силы используется ГХФУ-22. Данное вещество также применяется в небольших установках с объемными компрессорами.

Варианты действий

 Хранение и консервация

Как и в случае холодильного оборудования, лучшей процедурой является продление полезного срока службы существующего оборудования путем правильного обслуживания и регулярной проверки на наличие утечек. Необходимо следовать совету, приведенному в предыдущем разделе, в отношении хранения и рециркуляции хладагентов.

 Ретрофит

Существует возможность заменить начальный ХФУ-11 или ХФУ-12, когда такое вещество станет недоступным на рынке, одним из заменителей (ГХФУ-123 или ГФУ-134а) – получите консультации у своего поставщика. В системах с водоохлаждением ГХФУ-123 используется в качестве заменителя при ретрофите для ХФУ-11, а ГФУ-134а  - в качестве ретрофита для ХФУ-12.

Вещества для проведения ретрофита ГХФУ-22 в бытовых кондиционерах (т.е. «индивидуальные системы») находятся в стадии разработки и применяются в ограниченных условиях.

 Замещение

При окончании срока полезной службы оборудования и/или дальнейшей недоступности ХФУ хладагентов на рынке, вам необходимо приобрести новое оборудование. В настоящее время появились установки, в которых ГХФУ-123 используется в качестве заменителя для ХФУ-11, а ГФУ-134а – для ХФУ-12.

Смеси с нулевой ОРС (Р-404а) также внедряются в новом оборудовании. Как и в случае с холодильным оборудованием, если вы начнете планировать соответствующие операции по ретрофиту или замещению со своим поставщиком заранее, вы можете распределить свои затраты на более долгий период времени.

Альтернативные системы

Некоторые из систем кондиционирования промышленного назначения были адаптированы для больших гостиничных комплексов. Примером является система поглощения паров бромида лития, обычно устанавливаемой в гостиницах и других помещениях, где происходит избыточный нагрев помещений. Такая система менее применима для малых помещений, кроме случаев переоборудования всего комплекса здания или значительной его части.

Системы кондиционирования на автомобилях

Система кондиционирования на автомобилях: виды применения в гостиничной индустрии

Мобильные единицы на автомобилях, автобусах и другом транспорте, применяемом в гостиничном секторе.

Наиболее известным веществом, находящим применение в системах кондиционирования на автотранспорте, является ХФУ-12.

Варианты действий

 Хранение

Наилучшим вариантом для существующего автотранспорта, использующего ХФУ-12, является снижение утечек и потерь во время проведения обслуживания, а также поддержание функционирования системы кондиционирования на протяжении всего срока полезной службы. Обеспечьте регулярную проверку самой конструкции (гнезда соединений трубопровода) для предотвращения потерь хладагента при вибрации двигателя.

Многие автомастерские оборудованы установками для извлечения и повторного использования ХФУ хладагента при обслуживании других систем автомобиля. Они также способны извлекать хладагенты из автомобилей, находящихся в аварийном состоянии, что ведет к продлению времени наличия хладагентов на местном рынке. До начала ремонта или обслуживания своего автомобиля проконсультируйтесь со своим поставщиком или агентом по обслуживанию.

 Ретрофит

Даже если ГФУ-134а совместим с используемым оборудованием, он обычно слишком дорог по стоимости для использовании при ретрофите устаревших систем.

 Замещение

Большая часть новых автомобилей оборудована более подходящими системами кондиционирования. ГФУ-134а в настоящее время используется в качестве альтернативного вещества во многих новых моделях автомобилей.

Удостоверьтесь в возможности проведения сервисного обслуживания систем кондиционирования воздуха с использованием оригинального хладагента или ретрофита с использованием более новых альтернативных веществ.

В качестве части своей природоохранной стратегии, задайтесь вопросом – требуется ли вашему автомобилю система кондиционирования. Средства передвижения без кондиционера более дешевы при приобретении и дальнейшем использовании.

Химчистка и обезжиривание

Основным ОРВ, нашедшим применение при химической очистке одежды и тканей, является ХФУ-113. Другое ОРВ – метил хлороформ – используется в клеящих веществах, аэрозольной продукции, красках и пестицидах. Тем не менее, использование таких веществ в гостиницах является незначительным.

Сухая чистка и обезжиривание: виды применения в гостиничном бизнесе

Сухая очистка одежды и тканей

Варианты действий

 Хранение

В старом оборудовании могут возникать проблемы, связанные с утечкой и потерей химических веществ. Устройства более новых моделей имеют системы для извлечения и повторного использования растворителя. При отсутствии утечек растворители, используемые в процессе химической очистки, не представляют серьезной угрозы для озонового слоя, и вы можете продолжать их использование до окончания срока полезной службы оборудования – в течение 12-15 лет. Тем не менее, проблемы начнут возникать, в случае, если растворитель требует дозаправки в результате утечки или потери во время проведения обслуживания и при его отсутствии на рынке. Для того, чтобы избежать преждевременного замещения оборудования, убедитесь в том, что устройство проходит необходимое сервисное обслуживание и как можно чаще подвергается проверке на предмет наличия утечек.

Совет

Прекратите использование малых устройств и используйте большие по размерам аппараты для стирки и чистки. Вы также можете использовать внешние фирмы для выполнения таких операций специалистами, которые получают преимущество при росте масштаба работ. В результате они могут вкладывать средства в новые и более чистые технологичные устройства.

 Ретрофит

Более старые устройства для химчисток зачастую используют только один тип растворителя, и их конструкцию нелегко модифицировать для работы с альтернативными веществами.

 Замещение

Альтернативные химические вещества для замещения ХФУ-113 включают перхлорэтилен и уайт-спирит (растворитель Стоддарта). Тем не менее, использование перхлорэтилена для замещения ХФУ-113 вызывает некоторую обеспокоенность общественности по поводу проблем здоровья людей и безопасности.

При замещении или приобретении нового оборудования рассмотрите некоторые аспекты, связанные с использованием новых технологий, включая «влажную» обработку в качестве альтернативы обычной химчистке.

Аэрозольная продукция

Аэрозоли: виды применения в гостиничном бизнесе

Баллончики со спреем, содержащие жидкость для очистки пятен, средства для очистки ванных комнат и различных поверхностей, краски для небольших поверхностей, клеящие вещества, распылители для борьбы с вредителями и другими растениями.

Многие баллончики с аэрозолем используют ХФУ (ХФУ-11, ХФУ-12 и ХФУ-14) в качестве агентов для превращения жидкого ингредиента в спрей.

Варианты для действий

 Замещение

Основные альтернативные агенты, не использующие ХФУ, основываются на углеводородах (пропан, бутан и пентан), диметиловом эфире и сжатых газах (диоксид углерода). Реагенты, не использующие ХФУ, обычно маркируются соответствующим образом. Если возникают сомнения, пожалуйста, получите консультации у вашего поставщика.

Неаэрозольная продукция с ОРВ также используется в некоторых видах применения. Многие виды продукции без ОРВ имеют аналогичную эффективность, более дешевы и наносят меньше вреда природе. Определенные виды продукции (средства очистки и по уходу за домом) могут перезаполняться из больших контейнеров, что снижает накопление отходов от упаковки продукции и обеспечивает дополнительные сбережения. Там, где не существует таких альтернатив, старайтесь приобретать аэрозоли, не содержащие ХФУ.

Пены

Определенное количество ХФУ, включая ХФУ-11, ХФУ-113, ХФУ-12 и ХФУ-114 используются в качестве агентов при производстве пенопродукции. Виды пены с «открытой клетчатой структурой» производятся с внедрением ХФУ в самом процессе производства; при производстве же пен с «закрытой клетчатой структурой» ХФУ используются равномерно и последовательно за определенный период времени. Другие типы пен, включая изоляционную пену в холодильниках и морозильниках, выбрасывают ХФУ только при поломке оборудования в конце срока полезной службы оборудования.

Пены: виды применения в гостиничном бизнесе

Упаковка продуктов питания, урны и мусорные ведра; изоляция для труб; подушки для сидений и спины, подушки для расслабления шейной части позвоночника, обивка и постельные принадлежности; нижний слой коврового покрытия; внутренняя отделка в автомобилях и автобусах; защитная упаковка для товаров

Варианты действий

 Замещение

При приобретении новых материалов, определите продукцию, которая была произведена без использования ХФУ, либо с применением альтернативных ОРВ с низкой ОРС. Убедитесь в том, что после использования продукция подвергается процессу удаления в соответствии с установленными требованиями.

Вы также можете перейти на использование альтернативных веществ, в частности, если имеются в наличии естественные компоненты – к примеру, обивочный материал и фурнитура. Упаковочный материал для продуктов питания, которые вы приобретаете, не произведенный из пластика, может оказаться дешевле и создавать меньше отходов.

Огнетушители

Наиболее используемые в этом секторе ОРВ – галоны.

Оборудование для огнетушения: виды применения в гостиничном бизнесе

Переносные огнетушители в зданиях и на транспорте, автоматические системы в зданиях

Переносные огнетушители, обычно содержащие галон-1211 или -2402, используются в компьютерных залах и помещениях с электронным оборудованием, а также на транспорте. Галон-1301 используется в системах «общего тушения» в прилегающих помещениях, в которых хранится оборудование.

Таблица 3. Галоны, используемые при борьбе с возгораниями

| Наименование | ОРС* |
| --- | --- |
| Галлон-1211 | 3.0 |
| Галлон-1301 | 10.0 |
| Галлон-2402 | 6.0 |

* Озоноразрушающая способность приведена относительно ХФУ-12

Варианты действий

Хранение

Огнетушители, содержащие галоны, не представляют собой опасности для озонового слоя до тех пор, пока не применяются в работе, если, конечно, не возникает непредвиденных утечек. При использовании для тушения огня содержимое попадает в атмосферу, после чего оборудование нужно повторно перезаполнять. Заправка устройств представляется трудной задачей, так как общий процесс ограничения потребления ОРВ будет сокращать количество извлекаемых и рециркулируемых галонов.

Регулярно проверяйте оборудование на предмет утечек (для переносных устройств обычное взвешивание и сверка с изначальным весом). Также убедитесь в том, чтобы устройства не разряжались случайно и не применялись при проверке подготовки к чрезвычайным случаям.

Замещение

Замените старое оборудование новым, не использующим галоны, в конце срока полезной службы, либо ранее в случае, если ваш поставщик заберет оборудование назад для проведения рециркуляции.

Альтернативные огнетушители, которые используют сухой порошок, диоксид углерода и пену, в настоящее время вполне доступны для приобретения на рынке. Специализированные устройства (системы автоматического подавления огня в компьютерных залах) могут быть переведены на использование водных смесей или углеводорода с применением сигналов тревоги, определяющих снижение концентрации кислорода в помещении. Следует связаться со специалистом по пожаротушению для определения подходящего типа оборудования. Всегда избегайте риска использования неподходящего или несоответствующего поставленным целям оборудования.

Многие страны образовали «банки галонов» для извлечения галонов из вышедшего из строя или устаревшего оборудования. Такие банки открыты для использования хранящихся веществ в разрешенных случаях, к примеру, при огнетушении возгораний на авиатранспорте.

# Раздел III: КАК ВЫПОЛНЯТЬ ПРОГРАММУ УПРАВЛЕНИЯ ОРВ?

Действия по ограничению потребления ОРВ выполняется успешнее в качестве части общей программы, направленной на защиту окружающей среды. Если Вы уже имеете рабочую программу, Вы поддержите многие рекомендации, приведенные в данном разделе. В противном случае Вам представляется хорошая возможность разработать свою собственную программу. Дополнительная информация по экологическому менеджменту может быть найдена в другом издании – Пакет информации для гостиничных комплексов по экологическому менеджменту (см. раздел V).

Структура программы управления ОРВ приведена ниже. Далее также следует подробное описание каждого шага.

Подготовка к действиям

- четкая выраженность заинтересованности и приверженности к данному вопросу;

- назначение группы ответственных людей;

- проверка законодательной базы;

- определение сфер использования ОРВ;

- регистрация оборудования и продукции;

- определение приоритетных действий;

- определение бюджета;

Выполнение действий по сферам применения

- холодильная техника;

- системы кондиционирования в зданиях;

- системы кондиционирования на транспорте;

- сухая чистка и обезжиривание;

- аэрозольная продукция;

- пеноматериалы;

- огнетушители.

Меры поддержки

- информирование и обучение штата сотрудников;

- информирование клиентов о достигнутых результатах;

- предоставление отчетов для заинтересованных сторон.

Поставщики

- информирование о выполняемой в компании программе управления ОРВ;

- получение информации о существующих веществах-заменителях.

Пересмотр достигнутого прогресса

- определение и разрешение возникающих проблем;

- постоянная передача необходимой информации.

Подготовка к действиям

Четкое выражение заинтересованности и приверженности

Успех вашей программы во многом зависит от личной приверженности высшего руководства поставленным целям. Вопросы ограничения ОРВ могут быть уже включены в Ваш рабочий устав и положение по предприятию. В противном случае, можно использовать в качестве примера следующий девиз или стратегическое заявление:

«Мы будем стараться снизить или прекратить влияние наших действий на состояние озонового слоя».

Назначение группы ответственных  лиц

Назначьте ответственного сотрудника для выполнения данной программы. Этим человеком может быть владелец или управляющий на небольшом предприятии. В случае больших компаний можно выбрать ключевую команду людей из основных подразделений для обеспечения координации всеми компонентами программы. В некоторых компаниях уже может функционировать группа ответственных лиц по выполнению программы по экологическому менеджменту.

Программа управления ОРВ должна вовлечь в работу лиц из различных отделов, как это показано ниже.

|  | Холодиль-ная техника | Кондиционеры | Сухая чистка | Аэрозоли | Пены | Огнетушители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Домоводство |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Закупки |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Напитки и питание |  |  |  |  |  |  |
| Консьерж и администрация |  |  |  |  |  |  |

Проверка законодательной базы

Вам необходимо знать местное законодательство, принятое в отношении ОРВ, и изменения в нем.

В рамках Монреальского протокола ОРВ регулируются на международном уровне, а страны, являющиеся сторонами данного договора, устанавливают свои положения на национальном уровне, которые полностью соответствуют или превосходят требования протокола (см. раздел V). Местные власти, затем устанавливают правила ограничения ОРВ, и Ваша программа действий должна также соблюдать такие требования.

Вам следует связаться с соответствующим органом власти, отделом по озону или коммерческой палатой. Если Вы не знаете к кому обратиться за помощью, пожалуйста, свяжитесь с программой ЮНЕП по озону.

Определение областей применения ОРВ

Необходимо определить области вашей работы для включения в программу путем заполнения следующего перечня вопросов. Этот шаг является отличным началом для проведения более подробного анализа при переходе к следующей фазе программы.

Предварительный перечень вопросов

Если вы отвечаете да или «не знаю» на следующие вопросы, вам следует продолжить изучение текущей ситуации.

| Сектор | Примечание | Да | Нет | Не знаю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильная техника и кондиционеры |  |  |  |  |
| Имеются ли у вас холодильники и морозильники, которые используют ОРВ в качестве хладагента? | Каждое устройство должно иметь напечатанный знак хладагента на панели со спецификацией наряду с информацией о серийном номере и модели, а также мощности |  |  |  |
| Имеются ли у вас в здании кондиционеры, которые используют ОРВ в качестве хладагента? | Каждое устройство должно иметь напечатанный знак хладагента на панели со спецификацией наряду с информацией о серийном номере и модели, а также мощности |  |  |  |
| Имеются ли у вас кондиционеры, установленные на автомобилях, которые используют ОРВ в качестве хладагента? | Подробная информация может быть найдена регистрационных записях |  |  |  |
| Сухая чистка и обезжиривание |  |  |  |  |
| Основаны ли те вещества, используемые для сухой чистки или обезжиривания, на ОРВ? | Наименования химических веществ должны указываться на маркировке продукции |  |  |  |
| Аэрозольная продукция |  |  |  |  |
| Применяете ли вы баллончики со спреем, которые содержат ХФУ? Посмотрите на тип используемого агента. | Содержимое баллончиков обычно отпечатано на маркировке. Аэрозольная продукция, не содержащая ОРВ, обычно несет знак или маркировку – «безопасно для озонового слоя» |  |  |  |
| Пены |  |  |  |  |
| Приобретаете ли вы мебель и постельные принадлежности, которые содержат пеноматериалы, произведенные с использованием ХФУ? | Узнайте у своего поставщика подробную информацию о составе продукции |  |  |  |
| Огнетушители |  |  |  |  |
| Содержат ли ваши устройства галоны? | Если баллоны желтого или зеленого окраса или имеют маркировку BCF, BTM, 1211 или 1301, они с большей степенью вероятности содержат галоны |  |  |  |

Регистрация оборудования и продукции

После заполнения предварительного перечня, составьте список всего оборудования и продукции, используемых в областях, определенных для выполнения дальнейших действий. Список должен включать:

- типы используемых химических веществ;

- поставщика;

- возраст оборудования;

- записи об обслуживании.

При возникновении сомнений следует обратиться к производителю или поставщику или ознакомиться с руководством по применению оборудования.

Такой список будет очень полезен при переходе к следующей фазе действий.

Пример списка оборудования приведен в таблице ниже.

Таблица 4. Список оборудования с ОРВ

| Тип оборудования | Холодильная камера | Автономный кондиционер | Огнетушитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Название поставщика | Refrigeration Solutions, Ltd. | Heating&Air Conditioning, Ltd. | National Fire, Inc. |
| Месторасположение | Основная кухня | Зал заседаний | Консьерж |
| Тип химического вещества | Р-12 | Р-22 | Галлон-1301 |
| Приблизительное содержание при полной загрузке (г) | 4500 | 2000 | 7700 |
| Дата приобретения | 1985 | 1990 | 1987 |
| Проработанные часы | 52000 | 23100 | Не применимо |
| Оставшийся срок службы | 2015 | 2010 | 2005 |
| Последняя дата прохождения обслуживания | 1/98 | Герметичный корпус – обслуживания не проводится | 5/97 |
| Дозаправка при последнем обслуживании (гм) | 50 |  | Полная перезаправка |

Определение областей для выполнения действий

Заполнив предварительный перечень и составив список оборудования, у Вас появилась возможность определить наиболее подходящие области для выполнения необходимых действий. Определение места начала действий будет различаться от страны к стране и от одной компании к другой, и будет в тоже самое время зависеть от:

- числа функционирующих устройств;

- срока службы таких устройств;

- ОРС химической продукции, находящейся в использовании;

- национального законодательства по ограничению ОРВ;

- доступности альтернативных веществ и их стоимости.

«Правильное ведение хозяйства» определяет приоритетность регулярного обслуживания оборудования. Следующим шагом должно являться определение вариантов с «нулевой стоимостью» и «низкой стоимостью» - приобретение альтернативных веществ для баллончиков с аэрозолем, основанным на ОРВ, а также для пенно-упаковочных материалов.

Решения о ретрофите и замещении оборудования должны приниматься на основе срока остаточной полезной службы оборудования, вариантах и стоимости ретрофита с низкой ОРС и стоимости нового оборудования с нулевой ОРС. Эти варианты были обсуждены в рамках раздела «Что представляет из себя программа управления ОРВ».

Определение бюджета

Бюджет должен состоять из:

- плана затрат на альтернативы с низкой или нулевой ОРС, нового оборудования и стоимости монтажа;

- оценочной экономии на операционных расходах и обслуживании для нового оборудования или оборудования, прошедшего ретрофит;

- штата и времени, затрачиваемым управляющим составом компании.

Многие из примеров правильной практики обслуживания включают ссылку на периоды расходов и точку достижения окупаемости при осуществлении программ управления ОРВ.

Выполнение действий

Используйте следующие блок-схемы в качестве руководства при прохождении через все возможные варианты действий.

Холодильная техника

Содержит ли устройство ХФУ-12?

Да

Нет

Незамедлительно: проверить на предмет утечек и произвести ремонт. Разработать график обслуживания для предотвращения потерь в будущем и продления срока полезной службы на более долгий период времени

Среднесрочно: обсудить с поставщиком возможный ретрофит с Р-401а или б при отсутствии начального хладагента для дозаправки

Долгосрочно: заменить дающие сбой части новыми, содержащими хладагенты с нулевой ОРС (ГФУ-134а, углеводороды или аммиак)

Содержит ли устройство Р-502?

Да

Нет

Незамедлительно: проверить на предмет утечек и произвести ремонт. Разработать график обслуживания для предотвращения потерь в будущем и продления срока полезной службы на более долгий период времени

Среднесрочно: обсудить с поставщиком возможный ретрофит с Р-404а в качестве замены для Р-502 при отсутствии начального хладагента для дозаправки

Долгосрочно: заменить дающие сбой части новыми, содержащими хладагенты с нулевой ОРС (ГФУ-134а, Р-404а, Р-404с, Р-507, углеводороды или аммиак)

Содержит ли устройство ГФУ-134а, смеси Р-404а, Р-407с, Р-507, пропан, изобутан или аммиак?

Нет

Да

Незамедлительно: ваше оборудование не содержит ОРВ, но его необходимо проверить на предмет утечек. Разработать график обслуживания для предотвращения потерь и утечек в будущем

Среднесрочно: не существует необходимости в замещении

Обсудите характеристики системы с поставщиком для определения необходимости выполнения действий. Свяжитесь с отделом по озону или другим источником информации.

Проверить

Выполнить

Системы кондиционирования в зданиях

Проверить

Выполнить

Содержит ли система ХФУ-11 или ХФУ-12 (большие системы, основанные на водяном охлаждении)?

Да

Нет

Незамедлительно: проверить на предмет утечек и произвести ремонт. Разработать график обслуживания для предотвращения потерь в будущем и продления срока полезной службы на более долгий период времени

Среднесрочно: обсудить с поставщиком возможный ретрофит с ГХФУ-123 или ГФУ-134а с любым необходимым изменением механических частей, если возникают утечки и при отсутствии начального хладагента для дозаправки

Долгосрочно: заменить дающие сбой части новыми, содержащими хладагенты с нулевой ОРС (ГФУ-134а)

Содержит ли система ГХФУ-22 (большая часть малых коммерческих индивидуальных систем, небольшие водяные чиллеры и большие чиллеры с центробежными компрессорами)?

Да

Нет

Незамедлительно: проверить на предмет утечек и произвести ремонт. Разработать график обслуживания для предотвращения потерь в будущем и продления срока полезной службы на более долгий период времени

Долгосрочно: заменить дающие сбой части новыми, содержащими хладагенты с нулевой ОРС (смеси ГФУ) при отсутствии оборудования с ГХФУ-22 или прекращении применения ГХФУ-22 в течение ожидаемого полезного срока службы нового оборудования

Содержит ли система смеси ГФУ или ГФУ-134а?

Да

Нет

Обсудите характеристики системы с поставщиком для определения необходимости выполнения действий. Свяжитесь с отделом по озону или другим источником информации.

Незамедлительно: ваше оборудование не содержит ОРВ, но его необходимо проверить на предмет утечек. Разработать график обслуживания для предотвращения потерь и утечек в будущем

Среднесрочно: не существует необходимости в замещении

Системы кондиционирования на автотранспорте

Проверить

Выполнить

Содержит ли система ХФУ-12?

Да

Нет

Незамедлительно: убедитесь, что системы автомобилей обслуживаются квалифицированным персоналом для определения утечек и предотвращения потерь во время процедур сервисного обслуживания

Среднесрочно: в случае утечки начального хладагента обсудите возможные варианты ретрофита с квалифицированным агентом по обслуживанию оборудования с использованием соответствующей смеси, если оставшийся срок службы автомобиля обосновывает такие расходы

Долгосрочно: приобретайте те автомобили, которые имеют системы, основанные на ГФУ-134а

Содержит ли система ГФУ-134а?

Да

Нет

Незамедлительно: ваше оборудование не содержит ОРВ, но следует обеспечить проведение обслуживания систем на автомобиле только квалифицированными техниками для определения утечек и предотвращения потерь во время проведения процедур по обслуживанию оборудования

Среднесрочно: не существует необходимости в замещении

Обсудите характеристики системы с поставщиком для определения необходимости выполнения действий. Свяжитесь с отделом по озону или другим источником информации.

Сухая чистка и обезжиривание

Проверить

Выполнить

Содержат ли баллончики ХФУ (см. маркировку продукции)?

Да

Нет

Незамедлительно: устраните утечки и следуйте правильным процедурам обслуживания для обеспечения функциональности систем извлечения и рециркуляции растворителя. Рассмотрите уайт-спирт в качестве альтернативного заменителя (растворитель Стоддарда).

В будущем: рассмотрите возможность найма субподрядчиков для сухой очистки материалов, которые применяют новейшие технологии, не использующие ОРВ. В случаях, где объемы обосновывают установку нового оборудования, приобретайте системы с нулевой ОРС, включая технологии, основанные на «влажной очистке»

Обсудите характеристики системы с поставщиком для определения необходимости выполнения действий. Свяжитесь с отделом по озону или другим источником информации.

Аэрозольная продукция

Проверить

Выполнить

Содержат ли баллончики ХФУ (см. маркировку продукции)?

Да

Нет

Незамедлительно: Если возможно, прекратите использование существующих запасов и проконсультируйтесь с поставщиком на предмет наличия системы возврата и безопасного удаления содержимого баллончиков

В будущем: Перейдите на альтернативные вещества или неаэрозольную продукцию для закупок в будущем. Обсудите с поставщиком вопросы оптового приобретения продукции, что приведет к использованию перезаполняемых емкостей, включая ручные распылители

Действий не требуется

Пены

Проверить

Выполнить

Используются ли ХФУ при производстве продукции (см. маркировку продукции)?

Да

Нет

Незамедлительно: Не предпринимайте никаких действий в отношении существующих запасов. Убедитесь в правильном удалении продукции (холодильники) с клеточной структурой закрытого типа. Не сжигайте пеноматериалы во время их удаления.

В будущем: Приобретайте новую продукцию без использования ОРВ в будущем. Рассмотрите альтернативные варианты, произведенные без использования синтетических материалов, включая естественные природные продукты

Действий не требуется

Огнетушители

Проверить

Выполнить

Содержат ли устройства галоны (1211, 1301 или 2402)?

Да

Нет

Незамедлительно: Огнетушители не представляют из себя угрозы озоновому слою до момента применения. Регулярно проверяйте устройства на предмет возможных утечек. Убедитесь в том, что не происходит случайного выброса содержимого или использования самого оборудования во время проверки пожарной подготовки

В будущем: При выбросе содержимого из устройства или приближении к концу срока полезной службы, обсудите со специалистами поставщика возможные варианты  использования альтернативных систем с адекватной способностью к пожаротушению, включая СО2, сухой порошок и пену. Возвратите неиспользуемые устройства и убедитесь в рециркуляции их содержимого в банке галонов. Проконсультируйтесь с отделом по озону.

Действий не требуется

Меры поддержки

Информирование и обучение сотрудников

Успешность Вашей программы управления ОРВ зависит от степени участия ваших сотрудников в процессе ее выполнения. С самого начала действий вам необходимо держать Ваших сотрудников в курсе – зачем им следует принимать участие, и каким образом они могут достичь желаемых результатов.

Совет

Некоторые гостиничные комплексы организовывают соревнования и награждают сотрудников за лучшие идеи, направленные на улучшение качества окружающей среды. Многие туристические компании включили свои программы управления окружающей средой в программы ориентации новых работников, и присваивают дополнительные очки за активное участие в деятельности экологической направленности во время оценки работоспособности сотрудников.

Большая часть людей положительно реагирует на изменения в рабочей обстановке в плане решения проблем, касающихся охраны окружающей среды, в особенности, если они понимают важность своего вклада в общее дело и поддерживают международное сообщество в деле охраны окружающей среды.

Для всех сотрудников необходимо провести тренинги с использованием нового оборудования и химических веществ. Поставщики новых аппаратов обычно проводят такое обучение на местах, либо при помощи программ «дистанционного обучения».

Следует обеспечить постоянную заинтересованность сотрудников в данном вопросе посредством:

- распространения информационных брошюр и бюллетеней;

- проведения рабочих встреч по данной тематике;

- опубликование статей в стенгазетах.

Все это будет вовлекать сотрудников в участие в программе, а также привнесет устойчивую моральную уверенность – сотрудники могут непосредственно убедиться в том, как их действия вносят вклад в улучшение состояния окружающей среды. Ваши работники часто являются Вашими лучшими пропагандистами при их частом контакте с клиентами и внешним миром. Они начнут распространять добрые вести (и плохие тоже!). Всегда сообщайте им Ваши планы.

Сообщайте клиентам о своих достижениях

Как только было положено начало выполнению программы управления ОРВ, необходимо начать сообщать своим клиентам о Ваших достижениях и результатах. Многие из них будут оказывать поддержку, и поощрять ваш подход. Во многих странах сектор гостиничного бизнеса был сильно удивлен положительным отношением клиентов к своим программам по защите окружающей среды.

Совет

В некоторых гостиничных комплексах распространяются бюллетени, которые приводят описание проводимых программ управления экологическим качеством  и включают разделы с местными природоохранными новостями, а иногда и полезные тесты на знание тематики

Более крупные туроператоры могли уже начать программы по улучшению качества окружающей среды, и позитивно отзовутся о Ваших действиях, предпринимаемых в таком же направлении. Некоторые из них в настоящее время определяют места для отдыха туристов, предлагающие кроме всего прочего отличное качество окружающей среды, и подчеркивают ценность таких мест в своих рекламных брошюрах.

Информация о Ваших программах по управлению ОРВ может быть сообщена посредством информационных бюллетеней, видео, ТВ-рекламы, отдельных напоминаниях, наклеивающихся на новое озонобезопасное оборудование (кондиционеры и минибары).

Что следует и чего не следует делать при передаче информации

- приводите ссылки на свои действия экологического характера в материалах, направленных на продвижение своих услуг

- включайте экологическую информацию в настенные бюллетени. В отличие от программ по энергосбережению или сохранению воды Ваши клиенты не могут непосредственно принимать участие в действиях по управлению ОРВ, но они, безусловно, окажутся под огромным положительным впечатлением по поводу тех шагов, которые Вы предпринимаете для сохранения озонового слоя

- участвуйте в семинарах и встречах, приглашайте представителей местных школ и университетов для вовлечения в общий процесс, используя свой пример внедрения программы управления ОРВ в качестве основы для обсуждения

- обеспечьте простоту и доступность сообщений

- не старайтесь сообщать общественности о том, что Вы планируете сделать в ближайшем будущем, но сообщайте населению то, чего Вы уже добились. Действия говорят сами за себя.

- сообщайте только конкретные факты – не делайте заявления о тех программах, которые не могут быть воплощены в жизнь

Сообщение информации для заинтересованных сторон

В зависимости от размеров Вашего бизнеса у Вас может быть широкая аудиенция заинтересованных сторон, которая может включать представителей вашего банка, страховой компании, местных властей, местного сообщества и экологических групп. Все они заинтересованы эффективности Вашей компании и могут относиться более положительно к Вашей работе, если знают о достигнутых результатах.

К примеру, Вы сможете легче получать банковские ссуды и рассчитывать на приемлемые проценты при получении страховки. Местные власти могут более благосклонно относиться к Вашим планам по расширению бизнеса. Местное сообщество может также более положительно относиться к Вашей работе.

Поставщики

Как уже неоднократно подчеркивалось в данном руководстве, управление ОРВ требует активного диалога и сотрудничества с Вашими поставщиками. Сообщайте им о своей программе управления ОРВ, консультируйтесь с ними по поводу альтернативных веществ. К примеру, спрашивайте у них образцы аэрозольной продукции и продукции, содержащей пеноматериалы, для тестирования.

Также интересуйтесь по поводу замены ГХФУ, если Вы уже их используете или рассматриваете их в качестве возможной замены ХФУ.

А знаете ли Вы, что можете способствовать продвижению экологически безопасных альтернативных веществ Вашими поставщиками на рынке? Некоторые туристические компании обнаружили, что их экологические программы поставили поставщиков перед необходимостью разработки определенного спектра экологически безопасной продукции и услуг. Такие услуги и продукция в настоящее время приобретаются не только гостиничным бизнесом, но и некоторыми другими коммерческими заведениями.

Оценка прогресса

Следует на постоянной основе проводить оценку своей программе управления ОРВ. Это поможет определить те области, где необходимо выполнить корректирующие действия, а также обеспечить выполнение поставленных целей. Сохраняйте информацию по химическим веществам, находящимся на хранении, и проведенным процедурам ретрофита. Она будет полезна при приобретении нового оборудования и расширении сферы деятельности компании.

Будьте в курсе событий по поводу происходящих изменений в процессе ограничения ОРВ в Вашей компании. Помните, что законодательная база в стране будет пересматриваться при появлении большего числа альтернативных веществ. Свяжитесь с отделом по озону для получения регулярных консультаций в отношении национальной стратегии.

# Раздел IV: ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глоссарий

| Галоны | Химические вещества с содержанием брома семейства ХФУ, которые используются при пожаротушении. Имеют очень высокую ОРС |
| --- | --- |
| Гидрофторуглероды | Химические вещества семейства ХФУ, содержащие водород, фтор и углерод. Они не разрушают озоновый слой |
| Гидрохлорфторуглероды | ГХФУ. Химические вещества семейства ХФУ, содержащие водород, хлор, фтор и углерод. Водород снижает продолжительность жизненного цикла веществ в атмосфере, делая ГФХУ менее вредными по сравнению с ХФУ |
| Глобальное потепление | Теория, по которой парниковые газы, образовавшиеся в результате человеческой деятельности, приведут к изменению климата. ХФУ и ГХФУ способствуют проявлению парникового эффекта |
| Диметиловый эфир | Воспламеняющийся реагент, широко применяемый в освежителях воздуха, спреях для волос и инсектицидах |
| Метил бромид (бромистый метил) | Химическое вещество, состоящее из углерода, водорода и брома, которое в основном используется в качестве сельскохозяйственного пестицида и фумиганта. Имеет значительную ОРС |
| Метил хлороформ | Химическое вещество, состоящее из углерода, водорода и хлора, которое используется в качестве растворителя или пенообразующего агента. ОРС составляет 1/10 ХФУ-12 |
| Монреальский протокол | Подписанный в 1987 г., протокол требует от Сторон предпринять меры по защите озонового слоя путем замораживания, снижения и прекращения производства и потребления ОРВ |
| Национальный орган по озону | Правительственный орган, ответственный за выполнение национальной стратегии ограничения ОРВ. Выделенный центр должен иметь потенциал для предоставления дополнительной информации о технической и финансовой помощи. В нашей ране это – Озоновый центр министерства экологии и чрезвычайных ситуаций |
| Озон | Газ, чья молекулярная структура состоит из трех атомов кислорода. Озон частично поглощает УФИ определенной длины волны. Озон является необходимым компонентом в стратосфере, но токсичен для живых организмов в приземном слое атмосферы |
| Озоновый слой | Слой в стратосфере, находящийся на высоте примерно 10-50 километров, где относительно высокая концентрация озона поглощает вредное ультрафиолетовое излучение до момента его достижения поверхности земли |
| Озоноразрушающая способность | Мера измерения способности химического вещества к разрушению озона, основанная на длительности жизненного цикла в атмосфере, устойчивости, способности к реакции и содержании элементов (хлор и бром), которые разрушают озон. ОРС основана на сравнении с ХФУ-12, ОРС которого принят за 1.0. Если вещество имеет ОРС, равную 0.5, то оно способно разрушить 50% озона от объема, который будет разрушен тем же количеством ХФУ-12 |
| Озоноразрушающее вещество | Любое химическое вещество, которое в состоянии разрушить озоновый слой. Большая часть ОРВ регулируется в рамках Монреальского протокола |
| Парниковый газ | Газ, задерживающий тепловую энергию в атмосфере земли, который вносит вклад в парниковый эффект. ХФУ и ГХФУ являются парниковыми газами |
| Перхлорэтилен | Растворитель с содержанием хлора и нулевой ОРС. Эффективная замена для ХФУ-113 и метил хлороформа. Тем не менее, существует потенциальная угроза здоровью, связанная с его использованием, что требует введения строгих ограничений и мер безопасности для избежания избыточного воздействия химического вещества на здоровье людей |
| Потенциал глобального потепления | Потенциальное воздействие химического вещества на глобальное потепление по сравнению с диоксидом углерода, ПГП которого принят за 1.0 |
| Программа экологического управления | Действия, шаги, ресурсы, графики и сферы ответственности, необходимые для достижения целей экологического характера |
| Процесс ограничения | Полное завершение производства и потребления химического вещества, регулируемого в рамках Монреальского протокола |
| Сторона | Страна, которая подписала и/или ратифицировала международное соглашение, выражая свое согласие по поводу установленных обязательств. Сторонами Монреальского протокола являются страны, которые подписали или ратифицировали протокол |
| Страна ст. 5 | Стороны Монреальского протокола, которые рассматриваются в качестве развивающихся стран. Страны ст. 5 имеют право на получение технической и финансовой помощи от Многостороннего фонда для ограничения потребления ОРВ |
| Страны с низким потреблением ОРВ | Страны ст. 5, которые потребляют менее 360 т ОРВ в год |
| Стратосфера | Часть атмосферы, находящаяся приблизительно на высоте 10-50 километров над поверхностью земли, где сосредоточена основная масса озона |
| Тетрахлорид углерода | ССl4 используется в качестве очистителя и при производстве ХФУ. Вещество регулируется в рамках Монреальского протокола |
| Углеводороды | Широкоиспользуемые в качестве замены ХФУ в аэрозольной продукции. Углеводороды также являются летучими органическими составляющими. В некоторых странах их использование может быть ограничено или запрещено |
| Ультрафиолетовое излучение | Излучение солнца с длиной волны между видимым светом и рентгеновскими лучами. УФИ типа Б (280-320 нм) представляет угрозу для жизни на земле, и, в основном, поглощается озоновым слоем |
| Хлорфторуглероды | Семейство химических веществ, которые содержат хлор, фтор и углерод, и которые используются в основном как хладагенты, основы для аэрозолей, чистящих растворителей и при производстве пеноматериалов. Являются одной из причин разрушения озонового слоя |
| Экологическая политика | Заявление компании о своих принципах и намерениях в отношении достижения общего экологического качества. Образует основу для действий и определения целей и задач экологического характера |

# ИЗДАНИЯ

Издания ЮНЕП могут быть заказаны по адресу:

SMI (Distribution Services) Ltd.

PO Box 119

Stevenage

Hertfordshire SG1 4TP

United Kingdom

факс: +44 1438 748844

e-mail: anthony@smibooks.com

Издания Программы действий по озону

Материалы по повышению осведомленности

Бюллетень

Ежеквартальный бюллетень, посвященный вопросам защиты стратосферного озона и ограничению ОРВ. Бюллетень содержит наиболее свежую информацию по действиям, направленным на защиту озонового слоя – новая продукция, истории успеха, процесс ограничения ОРВ и нововведения в промышленном секторе. ЮНЕП ПП. Имеется в наличии на арабском, китайском, французском, португальском и испанском языках.

Пять шагов для повышения осведомленности по вопросам разрушения озона: руководство для национальных отделов по озону

Данное руководство поможет руководителям центров по озону спланировать целенаправленные усилия, охватывающие общественность и промышленные круги, для повышения осведомленности по вопросам разрушения озонового слоя. В материале представлен цикл планирования, состоящий из 5 шагов. Каждый шаг проиллюстрирован примерами действий, направленными на повышение осведомленности по вопросам разрушения озонового слоя, взятых из развивающихся стран. ЮНЕП ПП, 1996 г., 30 л. Имеется в наличии на английском, французском и испанском языках. Цена – 25$.

Спасая озоновый слой – каждое действие имеет значение: видео буклет

Данная брошюра идет в качестве сопровождения к 18 минутному видеофильму «Спасая озоновый слой: каждое действие имеет значение», в котором объясняются угроза разрушения стратосферного озона, воздействие такого разрушения и меры, которые могут это предотвратить. Буклет был разработан с целью максимального увеличения эффективности показа видеофильма путем предоставления материала, который может быть использован в презентации до или после просмотра, или же для содействия групповым обсуждениям вопроса. ЮНЕП ПП, 1996 г., 30 л. Имеется в наличии на английском, французском и испанском языках. Цена – 25$ (цена только для брошюры).

Технические материалы

Брошюры, содержащие технические материалы, направленные на тему защиты озонового слоя, являются изданиями технического характера, помогающими определить альтернативные вещества, объяснить, как их нужно применять для содействия процессу ограничения ОРВ. Такие брошюры являются легкими для чтения, краткими конспектами отчетов, разработанных Комитетом ЮНЕП по вариантам технического применения ОРВ. Имеются в наличии на английском, французском, испанском и китайском языках.

Защищая озоновый слой. Том 1: хладагенты, 1992 г., ЮНЕП ПП, 40 л. Цена - 30$

Защищая озоновый слой. Том 2: растворители, клеящие и облицовочные вещества, 1992 г., ЮНЕП ПП, 40 л. Цена – 30$

Защищая озоновый слой. Том 3: вещества для тушения пожаров, 1992 г., ЮНЕП ПП, 40 л. Цена -30$

Защищая озоновый слой. Том 4: пеноматериалы, 1992 г., ЮНЕП ПП, 1994 г., 40 л. Цена – 30$

Защищая озоновый слой. Том 5: аэрозоли, стерилизаторы, тетрахлорид углерода и разные виды применения, 1992 г., 50 л. Цена – 30$

Обучающие материалы

Обучающее руководство по чиллерам и управлению хладагентами

Данное руководство предназначено для использования руководителями центров по озону в развивающихся странах для обучения техников-холодильщиков. Имеется в наличии на английском, французском, испанском и китайском языках, ЮНЕП ПП, 1994 г., Цена – 85$

Обучающее руководство по правильным методологиям обслуживания холодильного оборудования

Данное руководство предназначено для использования начальниками производственных отделов и подразделений и преподавателями из технических институтов в развивающихся странах, которые будут в последующем обучать техников, работающих с бытовыми системами кондиционирования и холодильными установками. ЮНЕП ПП, 1994 г. Имеется в наличии на английском, французском, испанском и китайском языках. Цена – 80$

Спасая озоновый слой: руководящие принципы для подразделений ООН

Практические инструкции для ограничения использования ОРВ в системе ООН. Включает план действий, состоящий из 5 шагов, и примеров на основе офисов ООН в Найроби, Кения. Представляет из себя потенциальную помощь для менеджеров туристических компаний. ЮНЕП ПП, 1997 г., 24 л.

Руководства по технологиям защиты озонового слоя

Руководства по технологиям защиты озонового слоя предоставляют информацию о том, где можно получить нужные технологии, а также данные о том, как выбрать подходящий альтернативный вариант. Имеется в наличии только на английском языке.

Руководство по технологиям защиты озонового слоя: аэрозоли, стерилизаторы, различные виды применения и тетрахлорид углерода, ЮНЕП ПП, издание дополненное, 1996 г. Цена – 85$.

Руководство по технологиям защиты озонового слоя: твердые и гибкие пеноматериалы, ЮНЕП ПП, издание дополненное, 1996 г. Цена – 85$

Руководство по технологиям защиты озонового слоя: холодильная техника, системы кондиционирования и тепловые насосы, ЮНЕП ПП, издание дополненное, 1996 г. Цена – 100$

Руководство по технологиям защиты озонового слоя: специализированные виды применения растворителей, ЮНЕП ПП, издание дополненное, 1996 г. Цена – 70$

Руководства и руководящие принципы

Практическое руководство по принципам управления процессом ограничения ОРВ для промышленного сектора

Эти руководящие принципы помогут малым и средним предприятиям, правительству и другим организациям в развивающихся странах в определении того, где в производственном процессе обнаруживаются ОРВ, и дают информацию о новых альтернативных технологических процессах и технологиях. Они также предоставляют информацию о том, где возможно получить техническую и финансовую помощь. ЮНЕП ПП, 1994 г. Имеется только на английском языке. Цена – 45$.

Издания программы ЮНЕП ПП по туризму:

Примеры по правильным методам работы с окружающей средой в гостиницах

Издание описывает программы управления экологическим качеством, выполняемые в 15 гостиничных комплексах, как в независимых, так и международных сетях, по всей Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Вопросы включают экологическую политику, дизайн и конструирование, водные ресурсы, энергия, отходы, эмиссии, обучение сотрудников и связь. Примеры были отобраны из ряда компаний, претендующих на получение ежегодной награды за достижения в области охраны окружающей среды.

Совместное издание международной ассоциации ресторанов и гостиничных комплексов и ЮНЕП, 1997 г.

Цена – 50$, 55 л. (при заказе ссылайтесь на: UNEP IE T7)

Пакет действий по окружающей среде для гостиничных комплексов

Разработанный в виде сборника с перечнями, практическими советами и примерами, пакет информации является нужным руководством по экологическому управлению в гостиницах. Он охватывает следующие вопросы: как проводить экологические аудиты и определять лучшие места для выполнения действий; выполнение действий по специфичным областям (вода, энергия, твердые отходы, эмиссии и отбросы, подрядчики и поставщики и мониторинг прогресса); и как внедрять действия по охране окружающей среды в ежедневные операционные процедуры. Совместное издание международной ассоциации гостиничных комплексов и ЮНЕП, 1995 г. Цена – 40$, 64 л. (при заказе ссылайтесь на: UNEP IE T5)

Контактные адреса

Секретариат Многостороннего фонда

Д-р Омар Ель Арини, Главное должностное лицо

Секретариат Многостороннего фонда по Монреальскому протоколу

27 floor, Montreal Trust Building

1800 McGill College Avenue

Montreal

Quebec H3A 6J6

Canada

Тел: + 1 514 282 1122

Факс: + 1 514 282 0068

Email: mleyva@unmfs.org

Исполнительные агентства

Г-жа Жаклин Алоуа де Лардерель, Директор

Г-н Раджендра Шенде

Программа действий по озону ЮНЕП ПП

39-43, quai Andre Citroen

75739 Paris Cedex 15

France

Тел: +33 1 44 37 14 50

Факс: +33 1 44 37 14 74

Email: ozonaction@unep.fr

http://www.unepie.org/ozonaction.html

Г-н Франк Пинто, Старший советник по техническим вопросам и начальник

Д-р Суели Карвало

Отдел по Монреальскому протоколу

Программа развития ООН

1 United Nations Plaza

United nations

New York, N.Y. 10017

United Staes

Тел: +1 212 906 5042

Факс: +1 212 906 6947

Email: frank.pinto@undp.org

http://www.undp/org/seed/eap/montreal

Г-н Анжело Дэамброзио, управляющий директор

Г-н С. М. Си Ахмед

Подразделение по окружающей среде и промышленным секторам

Программа ООН по промышленному развитию

Vienna International Centre

P.O. Box 300

A-1400 Vienna

Austria

Тел: +43 1 211 31 3782

Факс: +43 1230 7449

Email: mwathie@unido.org

Г-н Кен Ньюкомб

Г-жа Джессика Поппеле

Всемирный банк

1818 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433

United States

Тел: +1 202 473 1234

Факс: + 1 202 522 3256

Email: knewcombe@worldbank.org

Озоновый секретариат ЮНЕП

Г-н К. М. Сарма, исполнительный секретарь

Озоновый секретариат ЮНЕП

PO Box 30552

Nairobi

Kenya

Тел: +254 2 623 855

Факс: +254 2 623 913

Email: madhava.sarma@unep.no

http://www.unep.org/unep/secretar/ozone/home.htm

Управление экологическим качеством в туристическом бизнесе

Информация по экологическому менеджменту может быть получена из следующих источников:

Международная ассоциация гостиниц и ресторанов

251 rue de Faubourg Saint-Martin

75010 Paris, France

Факс: +33 1 40 36 73 30

Email: infos@ih-ra.com

http://www.ih-ra.com

Инициатива международной ассоциации гостиничных комплексов и ресторанов по охране окружающей среды

15-16 Cornwall terrace, Regents Park

London NW1 4Qp, United Kingdom

Факс: +44 171 467 3620

Email: ihei@pwblf.org.uk

EcoNETT (база данных по окружающей среде для туристического бизнеса, проект Всемирного совета по туризму и путешествиям, при поддержке Европейской комиссии)

20 Grosvenor Place

London SWIX 7TT

United Kingdom

Факс: +44 171 235 2445

Email: 106316.2226@compuserve.com

http://www.wttc.org

##### Озоновый Центр Кыргызстана

Г-н М. К. Аманалиев, Руководитель Центра

Кыргызстан, г. Бишкек 720055

ул. Токтоналиева 2/1, каб. 109

Тел: +996 312 548852

Факс: +996 312 548853

Email: ecoconv@elcat.kg

http://www.ozonecoconv.org

Страны, действующие в рамках ст. 5 Монреальского протокола

Эти страны (начиная с 31 декабря 1997 г.) действуют в рамках параграфа 1 статьи 5 Монреальского протокола, и, таким образом, имеют право на получение помощи из Многостороннего фонда. В каждой стране функционирует национальный отдел по озону (НОО) или любой другой выделенный центр, который способен оказать содействие компаниям и предприятиям, включая туристический сектор, в деле ограничения потребления ОРВ. Если вы не имеете информации о НОО в вашей стране, пожалуйста, свяжитесь с Программой действий по озону ЮНЕП.

| Алжир | Гренада | Панама |
| --- | --- | --- |
| Антигуа и Барбуда | Гватемала | Папуа Новая Гвинея |
| Аргентина | Гвинея | Парагвай |
| Багамские Острова | Гайана | Перу |
| Бахрейн | Гондурас | Филиппины |
| Бангладеш | Индия | Катар |
| Барбадос | Индонезия | Республика Корея |
| Бенин | Исламская Республика Иран | Румыния |
| Боливия | Ямайка | Сент-Китс и Невис |
| Босния и Герцеговина | Иордан | Суте-Люсия |
| Ботсвана | Кения | Самоа |
| Бразилия | Кирибати | Саудовская Аравия |
| Бруней Даруссалам | Корейская Народная Демократическая Республика | Сенегал |
| Буркина Фасо | Кувейт | Сейшельские Острова |
| Бурунди | Кыргызстан | Сингапур |
| Камерун | Ливан | Словения |
| Центральноафриканская республика | Лесото | Соломоновы Острова |
| Чад | Либерия | Шри Ланка |
| Чили | Ливийская Арабская Джамахирия | Сент-Винсент и Гренадины |
| Китай | Македония | Судан |
| Колумбия | Мадагаскар | Суринам |
| Коморские Острова | Малави | Свазиленд |
| Конго | Малайзия | Арабская Республика Сирия |
| Демократическая Республика Конго | Мальдивские Острова | Объединенная Республика Танзания |
| Коста Рика | Мали | Таиланд |
| Кот-д’Ивуар | Мальта | Того |
| Хорватия | Маршалловы Острова | Тринидад и Тобаго |
| Куба | Мавритания | Тунис |
| Кипр | Маврикий | Турция |
| Доминика | Мексика | Тувалу |
| Доминиканская Республика | Молдова | Уганда |
| Эквадор | Монголия | Объединенные Арабские Эмираты |
| Египет | Морокко | Уругвай |
| Сальвадор | Мозамбик | Вануату |
| Эфиопия | Мьянма | Венесуэла |
| Федеративные Штаты Микронезии | Намибия | Вьетнам |
| Фиджи | Непал | Йемен |
| Габон | Никарагуа | Югославия |
| Гамбия | Нигер | Замбия |
| Грузия | Нигерия | Зимбабве |
| Гана | Пакистан |  |

График ограничения ОРВ

График ограничения для стран, действующих и не действующих в рамках ст. 5, согласованный на 9ой встрече Сторон Монреальского  протокола, прошедшей в г. Монреаль с 15 по 17 сентября 1997 г.

Страны ст. 5

| 1 июля 1999 г. | Заморозить ХФУ по Приложению А на среднем уровне 1995-97 гг. |
| --- | --- |
| 1 января 2002 г. | Заморозить галоны на среднем уровне 1995-97 гг. |
|  | Заморозить метил бромид на среднем уровне 1995-98 гг. |
| 1 января 2003 г. | Снизить на 20% ХФУ по Приложению Б от среднего уровня потребления за 1998-2000 гг. |
|  | Заморозить метил хлороформ на среднем уровне 1998-2000 гг. |
| 1 января 2005 г. | Снизить на 50% ХФУ по Приложению А от среднего уровня потребления за 1995-97 гг. |
|  | Снизить на 50% галоны от среднего уровня потребления за 1995-97 гг. |
|  | Снизить на 85% тетрахлорид углерода от среднего уровня потребления за 1998-2000 гг. |
|  | Снизить на 30% метил хлороформ от среднего уровня потребления за 1998-2000 гг. |
| 1 января 2007 г. | Снизить на 85% ХФУ по Приложению А от среднего уровня за 1995-97 гг. |
|  | Снизить на 85% ХФУ по Приложению Б от среднего уровня за 1998-2000 гг. |
| 1 января 2010 г. | Прекратить потребление ХФУ, галонов и тетрахлорида углерода, снизить на 70% метил хлороформ от среднего уровня за 1998-2000 гг. |
| 1 января 2015 | Прекратить потребление метил хлороформа и метил бромида |
| 1 января 2016 г. | Заморозить ГХФУ на базовом уровне на основе среднего уровня 2015 г. |
| 1 января 2040 г. | Прекратить потребление ГХФУ |

Примечания

- Приложение А: ХФУ 11, 12, 113, 114 и 115

- Приложение Б: ХФУ 13, 111, 112, 211, 212, 213, 214, 215, 216 и 217

- Галоны 1211, 1301 и 2402

- 34 гидробромфторуглеродов

- 40 гидрохлорфторуглеродов

- За исключением необходимых видов применения. Для получения большей информации смотреть Руководство по номинациям необходимых видов применения, подготовленным Комиссией по технологической и экономической оценке. ЮНЕП. 1994 г.

- Рассчитанный уровень производства в объеме 0.3 кг на душу населения может также использоваться при расчетах, если ниже

- Рассчитанный уровень производства в объеме 0.2 кг на душу населения может также использоваться при расчетах, если ниже

Страны, не действующие в рамках ст. 5

| 1 июля 1989 г. | Заморозить ХФУ по Приложению А(1) |
| --- | --- |
| 1 января 1992 г. | Заморозить галлоны |
| 1 января 1993 г. | Снизить на 20% ХФУ по Приложению Б(2) от уровня 1989 г. |
|  | Заморозить метил хлороформ |
| 1 января 1994 г. | Снизить на 75% ХФУ по приложению Б от уровня 1989 г. |
|  | Снизить на 75% ХФУ по Приложению А от уровня 1986 г. |
|  | Прекратить потребление галонов(3) |
|  | Снизить на 50% метил хлороформ |
| 1 января 1995 г. | Снизить на 85% тетрахлорид углерода от уровня 1989 г. |
|  | Заморозить метил бромид на уровне 1991 г. |
| 1 января 1996 г. | Прекратить(4) ГБФУ(6) |
|  | Прекратить(6) тетрахлорид углерода |
|  | Прекратить(6) ХФУ по Приложениям А и Б |
|  | Прекратить(6) метил хлороформ |
|  | Заморозить ГХФУ(5) на уровне потребления ГХФУ за 1989 г + 2.8% потребления ХФУ за 1989 г. (базовый уровень) |
| 1 января 1999 г. | Снизить на 25% метил бромид от уровня 1991 г. |
| 1 января 2001 г. | Снизить на 50% метил бромид от уровня 1991 г. |
| 1 января 2003 г. | Снизить на 70% метил бромид от уровня 1991 г. |
| 1 января 2004 г. | Снизить на 35% ГХФУ от базового уровня |
| 1 января 2005 г. | Прекратить метил бромид |
| 1 января 2010 г. | Снизить на 65% ГХФУ |
| 1 января 2015 г. | Снизить ГХФУ на 90% |
| 1 января 2020 г. | Прекратить потребление ГХФУ, предоставляя возможность использования 0.5% вплоть до 2030 г., для обслуживания существующего холодильного оборудования и систем кондиционирования |

Примеры торговых наименований веществ по Приложению А

В таблице ниже приводятся ХФУ, включенные в Приложение А Монреальского протокола вместе со своими  торговыми названиями. Полный список торговых названий ОРВ может быть получен в ЮНЕП ПП.

| Название | Химическое название Распространенные торговые наименования |
| --- | --- |
| ХФУ-11 | Трихлорфторметан Asahifron R-11™, Genetron 11™, Daiflon 11™, Freon-11™, Arcton 11™, Forane 11™, Mafron 11™, Korfron 11™ |
| ХФУ-12 | Дихлордифторметан Algofrene 12™, Arcton 12™, Asahifron R-12™, Asahifron R-500™, Daiflon 12™, Floron 12™, Forane 12™, Freon-12™, Friogas 12™, Genetron 12™, Isceon 12™, Mafron 12™, Taisoton 12™ |
| ХФУ-113 | 1,1,1-трихлортрифторэтан Arklone L™, Arklone P™, Arklone™ |
|  | 1,1,2-трихлортрифторэтан PSM™, Arklone™, Arklone EXT™, Arklone AM™, Arklone AS™, Arklone W™, Arklone AND™, Asahifron R-113™, CG Triflon ES™, CG Triflon EE™, CG Triflon EC™, CG Triflon FD™, CG Triflon M™, CG Triflon WI™, CG Triflon MES™, CG Triflon E35™, CG Triflon P™, CG Triflon™, CG Triflon E™, CG Triflon C1™, CG Triflon A™, CG Triflon D3™, CG Triflon CP™, CG Triflon DI™, Daiflon S3-ES™, Daiflon S3-HN™, Daiflon S3-MC™, Daiflon S3-P35™, Daiflon S3-W6™, Daiflon S3-EN™, Daiflon S3™, Daiflon S3-A™, Daiflon S3-E™, Flon Showa FS-3MS™, Flon Showa FS-3A™, Flon Showa FS-3M™, Flon Showa FS-3P™, Flon Showa FS-3E™, Flon Showa FS-3™, Flon Showa FS-3MS™, Flon Showa FS-3A™, Flon Showa FS-3M™, Flon Showa FS-3P™, Flon Showa FS-3E™, Flon Showa FS-3™, Flon Showa FS-3D™, Flon Showa FS-3ES™, Flon Showa FS-3W™, Freon TES™, Freon TF™, Freon T-E35™, Freon T-E6™, Freon T-DFCX™, Freon TE™, Freon™C™, Freon™S™, Freon PCA™, Freon MCA™, Freon SMT™, Freon TA™, Freon T-P35™, Freon T-WD602™, Freon T-DFC™, Freon TF™, Freon TP35™, Freon TWD 602™, Freon™S™, Freon™C™, Freon T-DECR™, Freon TES™, Freon MCA™, Freon TDF™, Freon T-DEC™, Freon SMT™, Freon T-DA35X™, Freon T-DA35™, Freon TA™, Freon T-B1™, Fronsolve AES™, Fronsolve AM™, Fronsolve AMS™, Fronsolve AD-7™, Fronsolve AE™, Fronsolve AP™, Fronsolve™, Fronsolve AD-9™, Fronsolve AD-19™, Fronsolve AD-17™, Magicdry MD 203™, Magicdry MD 202™, Magicdry MD-E35™, Magicdry MD 201™ |
| ХФУ-115 | Монохлорпентафторэтан Arcton 115™, Asahifron R-502™, Forane 502™, Freon-503™ |

Более расширенный список имеется в наличии в Интернет источнике по адресу:

http://www.unepie.org/ozonaction.html

О Программах по озоновому слою и туризму ЮНЕП ПП

Программа действий по озону

Страны всего мира обеспокоены эмиссиями ХФУ, галонов, тетрахлорида углерода, метил хлороформа, метил бромида и других ОРВ, произведенных руками человека, которые нанесли ущерб стратосферному озоновому слою – щиту, сформировавшемуся вокруг земли, который защищает жизнь от воздействия опасного ультрафиолетового излучения солнца. Более 160 стран обязались в рамках Монреальского протокола ограничить производство и потребление таких веществ. Признавая особые потребности развивающихся стран, Стороны протокола образовали Многосторонний фонд и назначили исполнительные агентства для предоставления технической и финансовой помощи для оказания содействия таким странам в деле выполнения своих обязательств в рамках соглашения. ЮНЕП является одним из исполнительных агентств фонда. Другими агентствами являются ПРООН, ЮНИДО и Всемирный банк.

Начиная с 1991 г., Программа действий по озону ЮНЕП ПП в Париже содействовала укреплению потенциала правительств (в особенности национальных органов по озону) и промышленных кругов в развивающихся странах в деле принятия согласованных решений по вариантам применения политики и технологии, которые бы привели к экономически эффективному ограничению ОРВ при минимальном внешнем вмешательстве. Программа выполняет свои задачи путем предоставления спектра услуг, включая:

Обмен информацией для содействия в деле принятия согласованных решений по политике и инвестициям. Пакеты информации и руководства для успешного менеджмента, разработанные к настоящему времени для развивающихся стран, включают Сборник информации по озону (СИО) в электронной версии и сайт в Интернете, ежеквартальный бюллетень, целевые издания технического характера для определения и выбора альтернативных технологий, и руководящие принципы.

Обучение и сеть руководителей НОО которые обеспечивают основу для обмена опытом, развития навыков и анализа опыта коллег и других экспертов всемирного сообщества, выполняющего задачу защиты озонового слоя. Семинары, направленные на обучение и развитие сетей руководителей отделов по озону, способствуют построению навыков для выполнения и управления действиями по ограничению производства и потребления ОРВ, и проводятся на региональных уровнях (поддержка также охватывает и национальные уровни). Программа в настоящее время управляет 7 региональными и субрегиональными сетями руководителей органов по озону, состоящими из 80 стран, что привело в результате к выполнению более ранних по времени инициатив в сфере реализации Монреальского протокола.

Программы по странам и Проекты институционального укрепления которые обеспечивают поддержку в деле разработки национальных стратегий и программ по ограничению ОРВ, в особенности, для стран с низким уровнем потребления ОРВ. Программа в настоящее время оказывает содействие 74 странам в разработке своих государственных программ и выполнении проектов институционального укрепления в более, чем 50 странах.

Для получения большей информации, пожалуйста, связывайтесь с нами по адресу:

Программа действий по озону ЮНЕП ПП

39-43 quai Andre Citroen, 75739 Paris Cedex 15, France

Тел: +33 1 44 37 14 50

Факс: +33 1 44 37 14 74

Email: ozonaction@unep.fr

http://www.unepie.org/ozonaction.html

Программа по туризму ЮНЕП ПП

Программа ЮНЕП ПП содействует правительствам и промышленным кругам в деле разработки и выполнения политики и стратегии экологически безопасного туризма. Действия фокусируются на вопросах экологического менеджмента в туристических компаниях, примерах правильной практики, а также развитии и управлении туризмом в уязвимых зонах.

Большая часть действий выполняется при сотрудничестве с международными организациями, промышленными ассоциациями и неправительственными организациями. Программа работает посредством опубликования изданий и руководств, распространения опыта успешных стран, проведения семинаров, и является реферативной службой ЮНЕП ПП.

Основные действия включают издание экологических маркировок, информационных пакетов по экотуризму и обучающей информации для гостиничных комплексов и туристических колледжей.

ЮНЕП ПП

ЮНЕП образовала свой офис по окружающей среде и промышленности (ЮНЕП ПП) в 1975 г. для обеспечения совместных усилий правительств и промышленных кругов в деле продвижения инициатив экологически безопасного промышленного развития. ЮНЕП ПП размещается в Париже. Цели и задачи:

- способствовать внедрению экологических критериев работы в планы промышленного развития;

- способствовать выполнению процедур и принципов, направленных на защиту окружающей среды;

- продвигать принципы превентивной защиты окружающей среды посредством более чистых производств и других упреждающих подходов;

- стимулировать обмен информацией и опытом по всему миру.

Для достижения этих целей ЮНЕП ПП разработала следующие основные элементы программы:

Предотвращение инцидентов (APELL), Более чистое производство, Энергия, Озон, Управления промышленным загрязнением и туризмом. ЮНЕП ПП организует конференции и семинары, а также проводит обучение и совместные инициативы на основе регулярных оценок. С целью обеспечить передачу информации и обмен знаниями и опытом ЮНЕП ПП разработала три дополнительных инструмента: технические отчеты, ежеквартальный обзор Промышленность и Природа и справочную службу по техническим вопросам.