РАЗРАБОТАН специалистами РОО «Экохолод»

ВНЕСЕН на рассмотрение в ТК №37 «Электротехническая продукция»

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ

к энергетической эффективности для автономных и неавтономных транспортных рефрижераторных средств с номинальной потребляемой мощностью менее < 3 кВт.

- Автономдуу жана автономдуу эмес транспорттук рефрижератордук каражаттардын номиналдык керектөө кубаттуулугу < 3 квт болгон энергиялык натыйжалуулукка коюлуучу талаптар.

- Расмий чыгарылышы

- Издание официальное

- Область применения

Настоящие Требования распространяются на автономные и неавтономные транспортные рефрижераторные средства с номинальной потребляемой мощностью менее или равной 3 кВт (≤ 3 кВт), используемые преимущественно в малотоннажных автомобилях, изотермических прицепах и малых грузовиках для перевозки скоропортящихся и термочувствительных грузов.

Настоящие Требования не распространяются на крупногабаритные холодильные установки для железнодорожного и водного транспорта

2.  Нормативные ссылки

При разработке и применении настоящего стандарта используются следующие нормативные документы:

- ГОСТ 34450 - Классификация хладагентов

- ГОСТ IEC 62552-1/2/3 - Бытовые холодильные приборы. Методы испытаний;

- ГОСТ ISO 23953-1/2 - Холодильные витрины. Классификация и методы испытаний;

- ГОСТ ISO 22041 - Холодильные шкафы для профессионального использования;

- ГОСТ IEC 60335-1 - Приборы бытовые и аналогичные электрические. Общие требования безопасности;

- ГОСТ IEC 60335-2-24, -2-89, -2-75 - Частные требования к холодильным приборам;

- ГОСТ IEC 63252 - Энергопотребление торговых автоматов;

- ГОСТ ISO 817 - Хладагенты. Классификация безопасности;

- ГОСТ ISO 5149 / EN 378 - Системы охлаждения и тепловые насосы. Требования безопасности и экологические аспекты;

- Модельные правила U4E для бытовых и коммерческих холодильных приборов.

- Основные понятия

Для целей применения настоящих Требований используются понятия, означающие следующее:

- Автономный транспортный рефрижератор - установка, имеющая собственный двигатель (ДВС или электродвигатель), не зависящий от привода транспортного средства.

- Неавтономный транспортный рефрижератор - установка, питаемая от двигателя транспортного средства или внешней электросети.

- Годовое энергопотребление (Annual Energy Consumption, AEC) - количество электроэнергии, потребляемое холодильным прибором в течение одного года, кВт·ч;

- Допустимый заряд хладагента (Maximum Charge) - максимальная масса хладагента в системе, учитываемая при применении A2L/A3 в соответствии с EN 378/ISO 5149.

- Индекс энергоэффективности (EEI) - это отношение фактического годового потребления энергии прибора к его стандартному (эталонному) годовому потреблению, выраженное в процентах: чем ниже EEI, тем эффективнее.

-  Коэффициент энергоэффективности (EER -Energy Efficiency Ratio) - применительно к системе охлаждения, или просто "коэффициент энергоэффективности". Он показывает отношение мощности охлаждения, вырабатываемой прибором (например, кондиционером), к потребляемой им электроэнергии.

- Максимально допустимое годовое энергопотребление (AECmax) - расчетное предельное значение по MEPS, кВт·ч;

- Минимальный стандарт энергоэффективности (MEPS) - нормативное требование к максимальному уровню потребления энергии или минимальному коэффициенту  энергоэффективности.

- Приведенный объем (Adjusted Volume, AV) - объем, скорректированный с учетом температурных коэффициентов;

- Транспортные рефрижераторные средства -  это транспортные единицы (автомобили, вагоны, суда, контейнеры), оснащенные системами охлаждения или обогрева для поддержания заданного температурного режима при перевозке скоропортящихся и термочувствительных грузов, таких как продукты питания, медикаменты и химические вещества.

- Хладагент (Refrigerant) - это рабочее вещество в холодильной машине, которое циркулирует по замкнутому циклу, поглощая тепло от охлаждаемого объекта и передавая его окружающему пространству, чтобы обеспечить охлаждение.

- Холодильный коэффициент (COP) - отношение полезной холодильной мощности (Вт) к потребляемой мощности (Вт).

- Класс энергоэффективности - категория, определяемая на основе предельных значений COP и суточного энергопотребления.

-  Озоноразрушающие вещества (ОРВ) - это химические соединения, в основном содержащие хлор или бром, такие как фреоны (хлорфторуглероды) и галоны, которые в процессе своей долгой жизни в атмосфере достигают стратосферы и разруша ют защитный озоновый слой Земли.

- Озоноразрушающий потенциал (ОРП) - это показатель, который характеризует относительную способность химического вещества разрушать озоновый слой Земли. Он рассчитывается по сравнению с эталонным веществом - ХФУ-11, которому присвоено значение ОРП равное 1,0. Чем выше значение ОРП, тем сильнее вещество разрушает озоновый слой.

-  Потенциал глобального потепления (GWP, global warming potential)- это показатель, который сравнивает способность различных парниковых газов удерживать тепло в атмосфере в течение определенного периода времени с диоксидом углерода (CO2), который принят за эталон (ПГП = 1) Этот индекс позволяет оценить, сколько энергии поглощает определенная масса газа в сравнении с такой же массой CO2, что дает возможность пересчитать выбросы всех парниковых газов в эквивалент CO2 для их последующего анализа и учета.

- Энергомаркировка (Energy Label) - установленная шкала классов энергоэффективности (A-G), отражающая уровень потребления электроэнергии.

- Требования.

4.1 Общие требования к безопасности и качеству

1. Общие положения

- Транспортные рефрижераторы предназначены для перевозки скоропортящихся продуктов (молоко, мясо, рыба, овощи, готовая продукция) при контролируемых температурах.

- Устройства с мощностью до 3 кВт применяются, как правило, для малотоннажного транспорта (микроавтобусы, изотермические прицепы, малые грузовики).

2. Требования к безопасности

2.1. Электробезопасность

- Системы питания (12/24 В или 220 В) должны соответствовать IEC/ГОСТ IEC 60335-2-89.

- Обязательна защита от перегрузок, короткого замыкания, перегрева.

- Заземление и предохранители - обязательны для всех электросистем.

2.2. Хладагенты и герметичность

- Должны быть использованы хладагенты с ПГП P ≤ 20 и ОРП = 0, за исключением технически обоснованных случаев с документированным разрешением уполномоченного органа.  Использование веществ с высоким парниковым потенциалом запрещается в соответствии с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу.

- Утечка хладагента не должна превышать 3 г/год (по EN 378).

- Конструкция должна исключать возможность контакта хладагента с продуктом.

2.3. Конструкционная безопасность

- Корпус рефрижератора должен быть теплоизолирован (толщина изоляции ≥ 50 мм, коэффициент теплопроводности ≤ 0,04 Вт/м·К).

- Двери и люки должны иметь герметичные уплотнители.

- Внутренние поверхности должны быть выполнены из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами (нержавеющая сталь, пищевой алюминий, пластик с санитарным сертификатом).

2.4. Пожарная безопасность

- При использовании горючих хладагентов (R290, R600a) требуется:

  - объём заправки ≤ 150 г,

  - вентиляция и отсутствие источников воспламенения внутри кузова.

3. Требования к качеству перевозки

3.1. Температурный режим

- Температурный диапазон работы: от -20 °C до +12 °C (в зависимости от продукта).

- Отклонение температуры внутри кузова от заданной не более ±2 °C.

- Для молока и мяса:

  - охлаждённое мясо - 0…+4 °C;

  - замороженное мясо - ≤ –18 °C;

  - молочная продукция - +2…+6 °C.

3.2. Время выхода на режим

- Время достижения заданной температуры не более 30-60 минут (при загрузке пустого кузова).

3.3. Воздушное распределение

- Вентиляторы должны обеспечивать равномерное распределение холодного воздуха по кузову.

- Скорость воздуха не должна превышать 0,5 м/с у поверхности продукта (чтобы не вызывать «обветривания»).

3.4. Контроль и регистрация температуры

- Обязательное наличие терморегистратора/датчика температуры, соответствующего EN 12830.

- Данные должны храниться не менее 1 года.

4. Эргономика и эксплуатация

- Шум компрессора ≤ 70 дБА (при работе на максимальной мощности).

- Уровень вибраций не должен повреждать продукт.

- Возможность подключения как к автономному питанию (ДВС/аккумулятор), так и к стационарной сети (220 В).

5. Экологические и санитарные требования

- Внутренние поверхности должны легко мыться и дезинфицироваться.

- Конденсат должен отводиться за пределы грузового отсека.

- Материалы не должны выделять вредных веществ при низких и высоких температурах.

- Минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS)

1. Расчеты фактического годового энергопотребления, максимально допустимое годовое энергопотребление, индекс энергоэффективности  указаны в Приложении 1.

  - Методика испытаний

Испытания проводятся при стандартных условиях:

– температура окружающей среды: +32°C;

– температура в камере: 0°C для холодильного режима и -18°C для морозильного;

– номинальная тепловая нагрузка по ISO/EN стандартам.

Таблица минимальных значений коэффициента энергоэффективности (EER)

| Класс мощности | Номинальная холодопроизводительность (Вт) | Минимальный коэффициент энергоэффективности Вт/Вт) |
| --- | --- | --- |
| < 1000 Вт | 1,2 | 1,2 |
| 1000–2000 Вт | 1,3 | 1,3 |
| 2000–3000 Вт | 1,4 | 1,4 |

Классы энергоэффективности

| Класс | Значение EER |
| --- | --- |
| A+++ | ≥ 2,5 |
| A++ | 2,2 - 2,49 |
| A+ | 2,0 - 2,19 |
| A | 1,8 - 1,99 |
| B | 1,6 - 1,79 |
| C | 1,4 - 1,59 |
| D | 1,25 - 1,39 |
| E | 1,10 - 1,24 |
| F | 1,00 - 1,09 |
| G | < 1,00 |

Образец энергетической этикетки

Этикетка должна включать:
- наименование модели и производителя;
- класс энергоэффективности (A-G);
- годовое энергопотребление (кВт·ч/год);
- климатический класс;
- уровень шума (для бытовых приборов).
Этикетка оформляется в цветовой шкале от зеленого (A) до красного (G).

Энергетическая этикетка должна быть размещена на видимой части агрегата и сопровождаться QR-кодом для проверки в онлайн-реестре.

6. Отчет об испытаниях и подтверждение соответствия

CAR/CoC (Conformity Assessment Report/Certificate of Conformity) должен включать: описание модели, протоколы испытаний, расчеты AEC/AECmax (или EEI/RAEC), хладагент и вспениватель с указанием ODP/GWP, образец этикетки EE, гарантийные сведения. Срок действия CAR - до 24 мес. (рекомендуется), с обязательным обновлением при изменении спецификаций.

7.  Надзор за рынком и верификация

Определяются: схема выборочного контроля, допуски проверки, требования к лабораториям, процедура оспаривания, публичный реестр зарегистрированных моделей. Рекомендуется цифровая подача CAR и проверка этикеток в торговых точках. Контроль соответствия проводится уполномоченными органами в области технического регулирования.

8. Ввод в действие и пересмотр

Настоящий стандарт вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня утверждения. Все модели транспортных рефрижераторов подлежат обязательной регистрации в национальном реестре энергоэффективного оборудования. Пересмотр стандарта проводится не реже одного раза в 5 лет или при значимых технологических изменениях.

Приложение 1.

  - Расчёт годового энергопотребления

Годовое энергопотребление (AEC) рассчитывается по формуле:

AEC=E24×365

где:

- AEC -  годовое энергопотребление, кВт·ч/год;

- E24  -  среднее энергопотребление за 24 часа при испытаниях, кВт·ч/сутки.

Для автономных установок:

AEC=(F24×CV) / η×365

где:

- F24 -   расход топлива за 24 часа, л/сутки;

- CV -   теплота сгорания топлива, кВт·ч/л;

- η    -    КПД преобразования энергии.

2. Максимально допустимое годовое энергопотребление

Максимально допустимое годовое энергопотребление (AECmax) определяется по зависимости от номинального объёма охлаждаемого пространства (V, м³):

AECmax=a⋅V+b

где:

- V     -  внутренний полезный объём охлаждаемого пространства, м³;

- a, b  -  коэффициенты, установленные в нормативных документах.

Рекомендуемые значения:

- для охлаждения (+4 °С):

AECmax=250⋅V+400

- для заморозки (-20 °С):

AECmax=350⋅V+500

3.SAEC — удельное годовое энергопотребление

SAEC=AEC/V(кВт\cdotpч/год\cdotpм3

4. EEI — индекс энергоэффективности

Стандартная практика: сравнивать реальное AEC с референтным (эталонным) потреблением AECref​. Определим:

EEI=AEC/AECref

Интерпретация:

- EEI≤1.00  -  устройство соответствует или лучше эталона (хорошо).

- EEI>1.00 -  хуже эталона.

(Можно выразить как процент: EEI⋅100%)

Для AECref можно использовать нормативную формулу из раздела «AECmax» — например, ранее предложенная модель:

для охлаждения (+4 °C):

AECref=250⋅V+400

для заморозки (-20 °C):

AECref=350⋅V+500

Разработчик (и) специалисты РОО «Экохолод»:

Хидриев М.

Исабекова А.М.